# 1变动情况

## 1.1环保手续的办理情况

镇江市荣马镀业有限公司成立于2002年，位于扬中市经济开发区，为金属表面处理加工生产企业。

公司现有生产项目“新建表面处理项目”于2002年9月取得镇江市环境保护局环评批复（镇环字【2002】200号），2004年3月通过竣工环境保护设施验收。

2021年6月，镇江市荣马镀业有限公司投资26000万元进行“镇江市荣马镀业有限公司提标改造”项目建设，拆除现有厂房和设备，并新征用地17768.62 m2，在现有及新增用地内规划建设8栋生产厂房，并配套建设公用工程设施、环保工程设施，以自动化工艺设备替代现有手动落后工艺设备，形成电镀550000m2/a（8条电镀生产线）、不锈钢钝化80000m2/a、铝氧化5000t/a、热浸锌38000t/a、喷涂9000t/a的设计生产能力。该项目于2021年7月8日获得镇江市扬中生态环境局环评批复（扬环审【2021】62号）。目前项目部分工程（电镀生产线6条、不锈钢钝化80000m2/a、铝氧化5000t/a、热浸锌23000t/a）基本建设完成，具备生产能力，正在申领排污许可证。

对照环评批复要求，企业目前落实情况如下：

表1.1-1 环评批复落实情况

| 序号 | 批复要求 | 落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全过程贯彻清治生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环保管理，落实各项生态环境保护要求，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标等应达国内同行业清洁生产先进水平。 | 项目建设采用先进工艺和先进设备，制定了相应的生产和环保管理规定，落实了各项生态环境保护要求，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标等达国内同行业清洁生产先进水平。 | / |
| 2 | 按“雨污分流，清污分流，一水多用，分质处理”原则设计、建设、完善厂区给排水系统，本项目须淘汰六价铬钝化工艺（三价铬、镀铬工艺除外），各车间生产废水通过废水分质输送管道，将生产废水和生活污水分质送至污水处理站处理，总镍、总铜、总氰化物、总锌、总铬、六价铬、总银等重金属废水经车间分质预处理装置处理后接入综合污水处理站处理，处理后达到《电银行业污染物排放标准》(GB21900-2008)表3标准后接管排入扬中市兴隆污水处理厂处理。COD、氨氮、总氮、总磷、石油类等污染物经综合污水处理站处理达接管标准后排入兴隆污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放，污水处理厂尾水排入长江扬中段夹江。 | 按“雨污分流，清污分流，一水多用，分质处理”原则设计、建设厂区给排水系统，本项目不采用六价铬钝化工艺，各车间生产废水通过废水分质输送管道，分别送至污水处理站处理，各类废水污染物经综合污水处理站处理达接管标准后排入兴隆污水处理厂处理。 | / |
| 3 | 落实《报告书》提出的各类废气处理措施，确保各类工艺废气的处理效率及排气简高度等达到《报告书》提出的要求，有效控制无组织废气排放。硫酸雾、氯化氢，铬酸雾、氮氧化物有组织废气排放执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5及表6标准: VOCs有组织排放参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》( DB12/524-2020)表面涂装行业标准要求。厂界无组织废气监控点排放浓度排放执行《江苏省大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021 )》；厂区内无组织有机废气监控标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》( GB37822-2019 )；天然气锅炉排放的颗粒物、二氧化硫参考执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值，NOx排放浓度执行《关于开展全市燃气锅炉低氮改造的通知》(镇环办(2019¦161号文)要求标准。 | 各类废气治理设施按照环评文件要求进行建设。 | 未建成生产线配套废气处理设施未建设，废水治理设施按照全厂建成后能力进行设计、建设，目前已建设完成。 |
| 4 | 选用低噪声设备，采取有效减振、隔声，消声等降噪措施，确保施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的要求；运营期厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准限值。 | 选用低噪声设备，采取有效减振、隔声，消声等降噪措施。 | / |
| 5 | 按“减量化，资源化，无害化”原则落实各类固体废物的收集，处置和综合利用措施。生活垃圾管理执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理规定》一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，《一般工业固体废物贮存和填理污染控制标准》(GB18599-2020)。危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(公告2013年第36号)的有关规定要求。危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行，防止产生二次污染。 | 按照规范要求暂存和委托处置一般废物和危险固废。 | / |
| 6 | 落实《报告书》提出的环境风险防范措施。 | 事故池、危废仓库等设施已按照环评文件及批复要求建设完成。 | / |
| 7 | 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的基求规范化设置各类排污口和标志。按《报告书》提出的环境管理及监测计划实施日常环境管理与监测。 | 已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的基求规范化设置各类排污口和标志。项目已按《报告书》内容制定监测计划，正常生产后按照计划进行例行管理和监测。 | / |

## 1.2变动情况

- 根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》，从项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施方面对本项目的变动情况分析如下：

表1.2-1  项目变动情况

| 类别 | 《电镀建设项目重大变动清单(试行)》文件内容 | 变动内容对照情况 |  |  |  |  | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实际建设内容 | 原环评内容 | 主要变动内容 | 变动原因 | 不利环境影响变化情况 |  |
| 性质 | 主镀槽规格增大或数量增加导致电镀生产能力增大30%及以上 | 产能为电镀550000m2/a（8条电镀生产线）、不锈钢钝化80000m2/a、铝氧化5000t/a、热浸锌38000t/a、喷涂9000t/a | 产能为电镀550000m2/a（8条电镀生产线）、不锈钢钝化80000m2/a、铝氧化5000t/a、热浸锌38000t/a、喷涂9000t/a | 2条全自动铜、镍、铬、银电镀线变动为化学镍生产线，减少了镀铜、镀铬、镀银环节；1条镀锌镍合金线变动为镀镍生产线，不采用含锌工序。具体产能变化情况见表1.2-2。 | 项目属于来料加工项目，由于市场变化，镀铜、镍、铬、银以及锌镍合金的需求量有所减少，镀化学镍和电镀镍要求有所增加。 | 未导致不利环境影响增加 | 否 |
|  |  | 主要镀槽容积为178.32m3 | 主要镀槽容积为212.08m3 | 主要镀槽容积有所减少，镀槽参数变化情况见表1.2-3。 | 2条全自动铜、镍、铬、银电镀线变动为化学镍生产线，减少了镀铜、镀铬、镀银镀槽 | 未导致不利环境影响增加 |  |
| 建设地点 | 项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致防护距离内新增敏感点 | 项目位于扬中经济开发区原荣马镀业场地，利用公司现有项目用地17768m2，同时新征北侧工业用地8727.75m2、南侧工业用地9040.87m2 | 项目位于扬中经济开发区原荣马镀业场地，利用公司现有项目用地17768m2，同时新征北侧工业用地8727.75m2、南侧工业用地9040.87m2 | 未发生变动 | / | 未导致不利环境影响增加 | 否 |
| 生产工艺 | 镀种类型变化，导致新增污染物或污染物排放量增加 | 铜牌镀锡线3条，铝排镀铜锡线1条，铜、镍、铬、银塑料电镀线1条，化学镍线2条，镀镍线1条，铝氧化线1条，热浸锌生产线3条，不锈钢钝化生产线1条，静电喷涂生产线2条 | 铜牌镀锡线3条，铝排镀铜锡线1条，铜、镍、铬、银塑料电镀线3条，锌镍合金线1条，铝氧化线1条，热浸锌生产线3条，不锈钢钝化生产线1条，静电喷涂生产线2条 | 锌镍合金线变动为镀镍生产线，与原环评相比，涉及的污染物种类没有增加，污染物排放总量没有增加；1#、2#铜、镍、铬、银线变动为化学镍生产线，不新增污染物及污染物排放量。工艺变动对照情况见表1.2-5. | 项目属于来料加工项目，由于市场变化，镀铜、镍、铬、银以及锌镍合金的需求量有所减少，镀化学镍和电镀镍要求有所增加。 | 未导致不利环境影响增加 | 否 |
|  | 主要生产工艺变化；主要原辅材料变化导致新增污染物或污染物排放量增加 | 主要生产工艺为镀铜、镍、化学镍、锡、银、铝氧化、钝化、喷涂、热浸锌等 | 主要生产工艺为镀铜、镍、化学镍、锡、银、铝氧化、钝化、喷涂、热浸锌等 | 主要生产工艺未发生变化。锌镍合金线变动为镀镍生产，减少了含锌工序；1#、2#铜、镍、铬、银线变动为化学镍，减少了镀铜、铬、银等工序。 | 项目属于来料加工项目，由于市场变化，镀铜、镍、铬、银以及锌镍合金的需求量有所减少，镀化学镍和电镀镍要求有所增加。 | 未导致不利环境影响增加 | 否 |
|  |  | 原辅材料为各类电镀、喷涂、铝氧化等原料 | 原辅材料为各类电镀、喷涂、铝氧化等原料 | 变动后原辅材料消耗量均有所减少或者不发生变化。具体内容见表1.2-4. | 生产线变动导致 | 未导致不利环境影响增加 |  |
| 环境保护措施 | 废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外） | 电镀废气采用喷淋装置；颗粒物采用布袋除尘装置；有机废气采用活性炭吸附装置。废水分质分流处理达标后接管污水处理厂。 | 电镀废气采用喷淋装置；颗粒物采用布袋除尘装置；有机废气采用活性炭吸附装置。废水分质分流处理达标后接管污水处理厂。 | 废气防治措施有所提升，增加热浸锌车间无组织废气收集措施，未增加大气污染物排放量。废水处理工艺不发生变动。该变动未导致新增污染物，污染物排放量以及污染因子没有增加。 | 提升热浸锌生产线的废气收集处理。 | 未导致不利环境影响增加 | 否 |
|  | 新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。 | 废水通过总排接入污水处理厂。 | 废水通过总排接入污水处理厂。 | 未新增废水排放口。 | / | 未导致不利环境影响增加 | 否 |
|  |  | 废水排放为间接排放。 | 废水排放为间接排放。 | 仍旧为间接排放 | / |  |  |
|  |  | 无直接排放口。 | 无直接排放口。 | / | / |  |  |
|  | 排气筒高度降低10%及以上 | 酸碱废气排气筒高度为20米，含氰废气排气筒高度为25米，颗粒物和有机废气排气筒高度为15米，天然气燃烧废气排气筒高度为8米。 | 酸碱废气排气筒高度为20米，含氰废气排气筒高度为25米，颗粒物和有机废气排气筒高度为15米，天然气燃烧废气排气筒高度为8米。 | / | / | 未导致不利环境影响增加 | 否 |

由上表可知，项目变动不属于重大变动，项目变动后，不影响原环评文件的评价结论，属于一般变动。

表1.2-2 生产线变动内容

| 变更前 | 已建项目 | 未建项目 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动铜排镀锡线3条，电镀面积为50000m2/a*3 | 全自动铜排镀锡线2条，电镀面积为50000m2/a*2 | 全自动铜排镀锡线1条，电镀面积为50000m2/a*1 | 未发生变动 |
| 全自动铝排镀铜锡线1条，电镀面积为80000m2/a | 全自动铝排镀铜锡线1条，电镀面积为80000m2/a | / | 未发生变动 |
| 全自动锌镍合金线1条，电镀面积为80000m2/a | 全自动电镀镍线1条，电镀面积为80000m2/a | / | 镀种由锌镍合金变动为电镀镍，后道采用三价铬钝化 |
| 全自动铜、镍、铬、银塑料电镀线3条，电镀面积为80000m2/a*3 | 全自动化学镍电镀线2条，电镀面积为80000m2/a*2 | 全自动铜、镍、铬、银塑料电镀1条，电镀面积为80000m2/a*1 | 镀种由塑料件镀铜镍铬银变动为镀化学镍。 |
| 全自动铝氧化线1条，加工能力为5000t/a | 全自动铝氧化线1条，加工能力为5000t/a | / | 未发生变动 |
| 热浸锌生产线3条，加工能力为15000t/a 2条,8000t/a 1条 | 热浸锌生产线2条，加工能力为15000t/a 1条,8000t/a 1条 | 热浸锌生产线1条，加工能力为15000t/a*1 | 未发生变动 |
| 不锈钢钝化生产线1条，加工能力为80000m2/a | 不锈钢钝化生产线1条，加工能力为80000m2/a | / | 未发生变动 |
| 静电喷涂生产线2条，加工能力为4500t/a*2 | / | 静电喷涂生产线2条，加工能力为4500t/a*2 | 未发生变动 |

表1.2-3 主要镀槽容积变化情况

| 原环评设计 |  |  | 变动后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产线名称 | 主要镀槽名称 | 容积（m3） | 生产线名称 | 主要镀槽名称 | 容积（m3） |
| 全自动铜排镀锡线（1#） | 镀锡槽 | 8.2 | 全自动铜排镀锡线（1#） | 镀锡槽 | 8.2 |
| 全自动铜排镀锡线（2#） | 镀锡槽 | 8.2 | 全自动铜排镀锡线（2#） | 镀锡槽 | 8.2 |
| 全自动铜排镀锡线（3#） | 镀锡槽 | 8.2 | 全自动铜排镀锡线（3#）（未建） | 镀锡槽 | 8.2 |
| 铝氧化线 | 铝氧化槽 | 18.8 | 铝氧化线 | 铝氧化槽 | 18.8 |
|  | 铝氧化槽 | 18.8 |  | 铝氧化槽 | 18.8 |
|  | 铝氧化槽 | 18.8 |  | 铝氧化槽 | 18.8 |
|  | 铝氧化槽 | 18.8 |  | 铝氧化槽 | 18.8 |
| 铝牌镀铜锡线 | 镀铜槽 | 7.14 | 铝牌镀铜锡线 | 镀铜槽 | 7.14 |
|  | 镀锡槽 | 7.14 |  | 镀锡槽 | 7.14 |
| 锌镍合金线 | 锌镍合金槽 | 3 | 镀镍线 | 镀镍槽 | 3 |
| 全自动铜、镍、铬、银电镀线（1#） | 镀化学镍槽 | 7.04 | 镀化学镍线（1#） | 镀化学镍槽 | 1.76 |
|  | 镀铜槽 | 8.2 |  | 镀化学镍槽 | 1.76 |
|  | 镀铬槽 | 7.04 |  | 镀化学镍槽 | 1.76 |
|  | 镀银槽 | 7.04 |  | 镀化学镍槽 | 1.76 |
| 全自动铜、镍、铬、银电镀线（2#） | 镀化学镍槽 | 7.04 | 镀化学镍线（2#） | 镀化学镍槽 | 1.76 |
|  | 镀铜槽 | 8.2 |  | 镀化学镍槽 | 1.76 |
|  | 镀铬槽 | 7.04 |  | 镀化学镍槽 | 1.76 |
|  | 镀银槽 | 7.04 |  | 镀化学镍槽 | 1.76 |
| 全自动铜、镍、铬、银电镀线（3#） | 镀化学镍槽 | 7.04 | 全自动铜、镍、铬、银电镀线（3#）（未建） | 镀化学镍槽 | 7.04 |
|  | 镀铜槽 | 8.2 |  | 镀铜槽 | 8.2 |
|  | 镀铬槽 | 7.04 |  | 镀铬槽 | 7.04 |
|  | 镀银槽 | 7.04 |  | 镀银槽 | 7.04 |
| 不锈钢钝化线 | 钝化槽 | 7.04 |  | 钝化槽 | 7.04 |
| 合计 |  | 212.08 | 合计 |  | 178.32 |

表1.2-4 原辅材料使用变化情况

| 序号 | 物料名称 | 原环评年使用量（t/a） | 变动后全厂年使用量（t/a） | 变化量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷铜板 | 48 | 42 | -6 |
| 2 | 锌板 | 300 | 297.5 | -2.5 |
| 3 | 镍板 | 24 | 11 | -13 |
| 4 | 焦磷酸铜 | 1.5 | 0.5 | -1 |
| 5 | 盐酸 | 3000 | 2994 | -6 |
| 6 | 硫酸 | 60 | 50.07 | -9.93 |
| 7 | 硝酸 | 80 | 80 | 0 |
| 8 | 铬酸酐 | 9 | 1 | -8 |
| 9 | 硼酸 | 20 | 17.36 | -2.74 |
| 10 | 氢氧化钠 | 200 | 200 | 0 |
| 11 | 硫酸镍 | 10 | 3 | -7 |
| 12 | 氯化镍 | 20 | 17 | -3 |
| 13 | 硫酸铜 | 20 | 10 | -10 |
| 14 | 磷酸氢二钾 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 氯化钠 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 16 | 光亮剂 | 20 | 20 | 0 |
| 17 | 柔软剂 | 5.1 | 5.1 | 0 |
| 18 | 净化剂 | 0.85 | 0.85 | 0 |
| 19 | 封闭剂 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | 三价铬钝化剂 | 20 | 20 | 0 |
| 21 | 电解除油粉 | 120 | 120 | 0 |
| 22 | 高温除油粉 | 150 | 150 | 0 |
| 23 | 除蜡剂 | 75 | 75 | 0 |
| 24 | 脱脂剂 | 40 | 40 | 0 |
| 25 | 碳酸钡 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 26 | 氧化锌 | 20 | 17 | -3 |
| 27 | 过滤助剂 | 6 | 6 | 0 |
| 28 | 滤芯 | 50 | 50 | 0 |
| 29 | 氯化钾 | 3.2 | 3.2 | 0 |
| 30 | 退挂水 | 0.6 | 0.6 | 0 |
| 31 | 氰化亚金钾 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 32 | 树脂粉末 | 20 | 20 | 0 |
| 33 | 锌锭 | 4000 | 4000 | 0 |
| 34 | 化学镍药剂 | 10 | 10 | 0 |
| 35 | 重铬酸钾 | 0.8 | 0 | -0.8 |
| 36 | 氯化铵 | 2.5 | 0 | -2.5 |
| 37 | 氰化银 | 0.15 | 0.05 | -0.1 |
| 38 | 氰化钾 | 0.6 | 0.2 | -0.4 |
| 39 | 氨水 | 14.5 | 7 | -7.5 |
| 40 | 银保护剂 | 0.03 | 0.01 | -0.02 |

表1.2-5 工艺变动对照表

| 生产线名称 | 原环评工艺节点 | 变动后工艺节点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动铜、镍、铬、银电镀线变动为化学镍生产线 | 除油等前处理 | 除油等前处理 | 减少了镀铜、铬、银等工序 |
|  | 硫酸活化 | 活化 |  |
|  | 铬酸粗化 | 镀化学镍 |  |
|  | 还原 |  |  |
|  | 镀化学镍 |  |  |
|  | 预镀镍 |  |  |
|  | 镀焦桐 |  |  |
|  | 酸活化+酸性镀铜 |  |  |
|  | 硫酸活化+镀镍 |  |  |
|  | 铬酸活化+镀铬 |  |  |
|  | 镀银+银保护 |  |  |
| 镀锌镍合金线搬动为镀镍生产线 | 除油等前处理 | 除油等前处理 | 减少了含锌电镀工序 |
|  | 镀锌镍合金 | 镀镍 |  |
|  | 六价铬钝化 | 三价铬钝化 |  |

# 2评价要素

## 2.1环境空气质量标准

原环评中，PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；硫酸雾和HCl执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值；铬酸雾参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区中有害物质的最高允许浓度，HCN参照执行前苏联标准。

目前，未发生变化。

## 2.2地表水环境质量标准

长江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。具体标准值见表1.2.1-2。原环评与现行的环境质量标准一致，未发生变化。

## 2.3声环境质量标准

项目位于荣马镀业现有生产厂区内，属于工业用地，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。原环评与现行的环境质量标准一致，未发生变化。

## 2.4大气污染物排放标准

原环评中硫酸雾、氯化氢、铬酸雾、氮氧化物有组织废气执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5及表6标准；VOCs有组织排放参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表面涂装行业标准要求。厂界无组织废气监控点排放浓度执行《江苏省大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021）》；厂区内无组织有机废气监控标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；天然气锅炉排放的颗粒物、二氧化硫参考执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值，NOx排放浓度执行《关于开展全市燃气锅炉低氮改造的通知》（镇环办[2019]161号文）要求标准。

目前，VOCs的排放标准应执行《江苏省大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021）》中的NMHC标准。原环评执行标准与目前标准的变化情况见下表：

表2.8-1大气污染物排放标准变化情况

| 污染因子 | 类别 | 原环评执行标准DB12/524-2020 |  | 原环评执行标准GB37822-2019 |  | 目前执行标准DB32/4041-2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs（NMHC） | 有组织 | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 浓度mg/m3 | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |
|  |  | 50 | 1.5 | / | / | 60 | 3 |
|  | 无组织 | 2.0 | / | / | / | 4 | / |
|  | 厂区内无组织 | / | / | 监控点处1h平均浓度值 6 | 监控点处任意一次浓度值 20 | 监控点处1h平均浓度值 6 | 监控点处任意一次浓度值 20 |

## 2.5水污染物排放标准

废水处理出水水质总镍、总铜、总氰化物、总锌、总铬、六价铬、总银执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准要求（一类污染物车间排口满足相应标准要求），COD、氨氮、总氮、总氮、总磷、石油类执行兴隆污水处理厂接管要求。目前，废水排放标准未发生变化。

## 2.6厂界噪声排放标准

厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。噪声排放标准未发生变化。

## 2.7固废污染控制标准

原环评时，生活垃圾管理执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理规定》。一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）的有关规定要求。

目前，危险废物执行《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）（2023年7月1日设施）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其修改单（2023年7月1日设施）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）及《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）。其余标准与环评时一致。

## 2.8评价等级和评价范围

- 评价等级

原环评中评价等级见下表2.8-1：

表2.8-1原环评中评价等级

| 评价内容 | 评价等级 |
| --- | --- |
| 大气 | 二级 |
| 地表水 | 三级（B） |
| 地下水 | 三级 |
| 噪声 | 二级 |
| 环境风险 | 二级 |
| 土壤 | 一级 |

变动后评价等级情况为：

- 变动后，大气污染物排放量有所减少。大气环境影响评价等级判定如下：

表2.8-2  大气污染因子最大地面浓度占标率计算表

| 排气筒编号 | 源强 |  | 最大地面浓度Ci（ug/m3） | 最大地面浓度占标率Pi(%) | 环境质量标准小时均值C0（ug/m3） | D10% （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物 | 速率（kg/h） |  |  |  |  |
| DA001 | 硫酸雾 | 0.00218 | 2.2086 | 0.736 | 300 | / |
| DA002 | 硫酸雾 | 0.00271 | 4.2473 | 1.416 | 300 | / |
| / | 硫酸雾 | 0.0027 | 3.0581 | 1.019 | 300 | / |
| DA003 | 硫酸雾 | 0.00174 | 2.0186 | 0.673 | 300 | / |
| DA004 | 硫酸雾 | 0.00529 | 3.1546 | 1.052 | 300 | / |
| DA005 | 硫酸雾 | 0.00067 | 3.0315 | 1.011 | 300 | / |
| DA006 | 硫酸雾 | 0.00557 | 2.0531 | 0.684 | 300 | / |
|  | 氯化氢 | 0.00668 | 4.1357 | 8.271 | 50 | / |
| DA007 | 硫酸雾 | 0.00557 | 1.838 | 0.613 | 300 | / |
|  | 氯化氢 | 0.00668 | 1.3233 | 2.647 | 50 | / |
| / | 硫酸雾 | 0.00557 | 2.0654 | 0.688 | 300 | / |
|  | 氯化氢 | 0.00668 | 1.3233 | 2.647 | 50 | / |
| / | 铬酸雾 | 0.00668 | 0.0226 | 1.507 | 1.5 | / |
| / | 氰化氢 | 0.00007 | 1.2453 | 4.151 | 30 | / |
| DA008 | 氯化氢 | 0.138 | 2.0531 | 4.106 | 50 | / |
| DA009 | 颗粒物 | 0.047 | 2.2086 | 0.491 | 450 | / |
| DA010 | 颗粒物 | 0.047 | 2.2086 | 0.491 | 450 | / |
|  | 氨气 | 0.006 | 4.5326 | 2.266 | 200 | / |
| / | 氯化氢 | 0.138 | 3.0581 | 6.116 | 50 | / |
| / | 颗粒物 | 0.047 | 3.543 | 0.787 | 450 | / |
| / | 颗粒物 | 0.047 | 3.543 | 0.787 | 450 | / |
|  | 氨气 | 0.006 | 5.2365 | 2.618 | 200 | / |
| DA011 | 氯化氢 | 0.138 | 1.6053 | 3.211 | 50 | / |
| DA012 | 颗粒物 | 0.047 | 4.0235 | 0.894 | 450 | / |
|  | 氨气 | 0.006 | 2.2176 | 1.109 | 200 | / |
| DA013 | 硫酸雾 | 0.00557 | 1.5638 | 0.782 | 200 | / |
|  | 氮氧化物 | 0.00668 | 2.3503 | 0.940 | 250 | / |
|  | 氟化物 | 0.00007 | 0.4256 | 1.419 | 30 | / |
| DA014 | 颗粒物 | 0.047 | 3.543 | 0.787 | 450 | / |
| DA015 | VOCs | 0.004 | 4.8651 | 0.405 | 1200 | / |
| DA016 | 氯化氢 | 0.138 | 3.0581 | 6.116 | 50 | / |
| DA017 | 烟尘 | 0.0165 | 1.5944 | 0.3542 | 450 | / |
|  | 二氧化硫 | 0.078 | 1.423 | 0.2846 | 500 | / |
|  | 氮氧化物 | 0.55 | 11.357 | 4.5428 | 250 | / |
| DA018 | 烟尘 | 0.0165 | 1.5944 | 0.3542 | 450 | / |
|  | 二氧化硫 | 0.078 | 1.423 | 0.2846 | 500 | / |
|  | 氮氧化物 | 0.53 | 11.357 | 4.5428 | 250 | / |
| 无组织 | 氯化氢 | 0.032 | 2.6035 | 5.207 | 50 | / |
|  | 氟化物 | 0.0023 | 1.2468 | 4.156 | 30 | / |
|  | 硫酸雾 | 0.000015 | 2.6703 | 1.335 | 200 | / |
|  | 氮氧化物 | 0.032 | 3.0356 | 1.214 | 250 | / |
|  | 铬酸雾 | 0.0023 | 0.0786 | 5.240 | 1.5 | / |
|  | 氰化物 | 0.000015 | 1.0356 | 3.452 | 30 | / |

根据预测结果可知，本项目有组织废气、无组织废气排放扩散最大地面浓度占标率Pmax为8.271%，即1%＜Pmax＜10%，评价等级为二级。大气评价等级未发生变动。

（2）地表水

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响工作等级划分的规定见表2.8-3。

表2.8-3 水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级B | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为收纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围又水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级B。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目为间接排放，涉及清下水排放，地表水评价等级为三级B。地表水评价等级未发生变动。

（3）地下水

地下水评价导则未发生变化，项目性质及地下水敏感程度与原环评一致，因此，地下水评价等级仍为三级。

（4）噪声

声环境导则未发生变化，变动后噪声源设备有所减少，位于2类声环境功能区。因此，噪声评价等级仍为二级。

（5）环境风险

①风险物质临界量：本项目涉及的危险物质的Q值详见表2.3-10，经计算，本项目的Q值为54.004195，10≤Q＜100。

表2.8-4  本项目危险物质Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量t | 临界量t | 危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 7647-01-0 | 71.4 | 7.5 | 9.52 |
| 2 | 硫酸 | 7664-93-9 | 12.852 | 5 | 2.5704 |
| 3 | 硝酸 | 7697-37-2 | 7.14 | 7.5 | 0.952 |
| 4 | 焦磷酸铜 | 10102-90-6 | 1.785 | 0.25 | 7.14 |
| 5 | 铬酸酐 | 1333-82-0 | 1.785 | 0.25 | 7.14 |
| 6 | 钝化剂 | -- | 0.714 | 0.25 | 2.856 |
| 7 | 硫酸铜 | 7758-98-7 | 0.714 | 0.25 | 2.856 |
| 8 | 硫酸镍 | 10101-97-0 | 0.714 | 0.25 | 2.856 |
| 9 | 氯化镍 | 7718-54-9 | 3.57 | 0.25 | 14.28 |
| 10 | 磷酸氢二钾 | 7758-11-4 | 1.2495 | 100 | 0.012495 |
| 11 | 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 28.56 | 100 | 0.2856 |
| 12 | 硼酸 | 10043-35-3 | 3.57 | 100 | 0.0357 |
| 13 | 电镀槽液 | — | 150 | 100 | 1.5 |
| 14 | 危险废物 | — | 200 | 100 | 2 |
| 项目Q值Σ |  |  |  |  | 54.004195 |

②行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表2.3-11评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为⑴M＞20；⑵10＜M≤20；⑶5＜M≤10；⑷M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表2.8-5  行业及生产工艺

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目所属行业为表面处理行业，无高温或高压工艺，但涉及危险物质使用、贮存，经计算，M分值为5，等级为M4。

表2.8-6  本项目M值确定表

| 序号 | 工艺单元名称 | 评估依据 | 数量/套 | M分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电镀线 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 1 | 5 |
| 项目M值Σ |  |  |  | 5 |

③危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表2.3-13确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表2.8-7  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

经计算，项目10≤Q＜100，M值为M4，所以危险物质及工艺系统危险性等级为P4。

④环境敏感程度（E）的分级确定

分析危险物质在事故情形下的环境影响途径，如大气、地表水、地下水等，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D对建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断，环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。

a、大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表2.8-8。

表2.8-8  大气环境敏感程度分级原则

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

表2.8-9  大气环境敏感程度分级

| 内容 | 数值 | 敏感性分级分级 | 大气敏感程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数 | ＜5万人 | E2 | E1 |
| 周边500m范围内人口总数 | ＞1000人 | E1 |  |

b、地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表2.8-10。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表2.8-11和表2.8-12。

表2.8-10 地表水环境敏感程度分级原则

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表2.8-11 地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表2.8-12  环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

表2.8-13  地表水环境敏感程度分级

| 内容 | 敏感特性 | 敏感性分级分级 | 地表水敏感程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水功能敏感性分区 | 项目废水经预处理后接入兴隆污水厂处理，尾水最终汇入长江；危险物质进入水体，24h流经范围内不会跨省界 | F2 | E2 |
| 环境敏感目标分级 | 排放点下游10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 | S3 |  |

c、地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表2.8-14。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表2.8-15和表2.8-16。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表2.8-14  地下水环境敏感程度分级原则

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表2.8-15  地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表2.8-16  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |  |

表2.8-17  地表水环境敏感程度分级

| 内容 | 敏感特性 | 敏感性分级分级 | 地表水敏感程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水功能敏感性分区 | 在敏感和较敏感的地区之外的其他地区 | G3 | E3 |
| 包气带防污性能分级 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定 | D2 |  |

⑤环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表2.8-18确定环境风险潜势。

表2.8-18 建设项目环境风险潜势划分原则

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

表2.8-19  风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

表2.8-20  本项目各要素环境风险潜势及评价工作等级

| 环境要素 | 环境敏感程度 | 危险物质及工艺系统危险性 | 环境风险潜势 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | E1 | P4 | Ⅲ | 二级 |
| 地表水 | E2 | P4 | Ⅱ | 三级 |
| 地下水 | E3 | P4 | Ⅰ | 简单分析 |
| 本项目环境风险潜势综合等级 |  |  | Ⅲ | 二级 |

环境风险评价等级未发生变动。

（6）土壤：项目变动后，项目建设性质、占地面积和土壤敏感程度未发生变化，土壤评价等级未发生变动。

变动后评价等级见表2.8-21.

表2.8-21 变动后评价等级

| 评价内容 | 评价等级 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 二级 | 未发生变化 |
| 地表水 | 三级B | 未发生变化 |
| 地下水 | 三级 | 未发生变化 |
| 噪声 | 二级 | 未发生变化 |
| 环境风险 | 二级 | 未发生变化 |
| 土壤 | 一级 | 未发生变化 |

- 评价范围

原环评与项目实际建成评价范围变化情况见表2.8-22.

表2.8-22 评价范围变化情况

| 评价内容 | 原环评评价范围 | 变动后评价范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 项目厂址为中心区域，自厂界外延5km的矩形区域 | 项目厂址为中心区域，自厂界外延5km的矩形区域 | 未发生变化 |
| 地表水 | 夹江、长江（兴隆污水处理厂排口上游500m至下游2km的江段） | 夹江、长江（兴隆污水处理厂排口上游500m至下游2km的江段） | 未发生变化 |
| 地下水 | 项目所在地上游2公里至下游3公里区域，范围约6km2 | 项目所在地上游2公里至下游3公里区域，范围约6km2 | 未发生变化 |
| 噪声 | 项目厂界外200m范围 | 项目厂界外200m范围 | 未发生变化 |
| 土壤 | 本项目属于Ⅰ类建设项目，位于土壤环境敏感区，项目周边1km范围 | 本项目属于Ⅰ类建设项目，位于土壤环境敏感区，项目周边1km范围 | 未发生变化 |
| 环境风险 | 项目地为中心方圆5km2范围 | 项目地为中心方圆5km2范围 | 未发生变化 |

# 3环境影响分析说明

## 3.1 变动前后产排污变化情况

3.1.1生产工艺

（1）全自动铜、镍、铬、银塑料电镀线（3条线工艺相同）

①原环评中生产工艺

图3.1-1 原环评生产工艺流程

镀前预处理：

包括化学脱脂、超声波脱脂及清洗、酸洗、粗化及清洗、酸活化及清洗、酸加速及清洗。

化学脱脂槽及超声波脱脂槽均直接采用成品脱脂剂(除油剂)，加水配制而成，脱脂剂浓度一般控制在20-40g/L，槽温55℃。脱脂除油处理后，采用二道自来水进行逆流漂洗及一道纯水循环洗涤，逆流漂洗供水量及循环洗涤供水量一般控制在94L/h。

酸洗槽液采用98%硫酸与水配制，槽液硫酸浓度控制在100-300g/L，槽温为常温。器件经酸洗除锈处理后，进行粗化处理，除油槽硫酸及铬酸的浓度控制在400g/L左右。粗化后采用二道水逆流漂洗及纯水循环洗涤，逆流漂洗供水量及循环洗涤供水量一般控制在94L/h。

酸活化采用盐酸弱浸蚀活化工艺，槽液HCl浓度一般在30-50 g/L(3-5%) ，槽温为常温。器件经酸蚀活化处理后，采用一道纯水喷淋清洗及一道纯水洗，喷淋清洗纯水供应量一般控制在47L/h。

经纯水洗后的镀件进行加速处理，加速槽液由硫酸、添加剂及纯水组成，槽液硫酸浓度控制在200-300g/L，经加速处理后，采用一道纯水喷淋清洗及一道纯水洗，喷淋清洗纯水供应量一般控制在47L/h。

化学镀镍：经镀前处理后的器件，直接进入化学镀镍工序。槽液中成品镀镍液15-25g/L。经化学镀镍处理后，采用一道纯水喷淋清洗及一道纯水洗，喷淋清洗纯水供应量一般控制在47L/h。

预镀镍：该槽液由硫酸镍、氯化镍、硼酸及纯水组成。

镀镍槽槽液主要成分由氯化镍、硫酸镍、硼酸、光亮添加剂等配制而成，主盐硫酸镍含量控制在200-250g/L，氯化镍含量控制在120-150 g/L，镀镍槽槽温55℃。

经镀镍后的器件再经三道纯水洗涤后，直接进入硫酸活化工序。

镀焦铜：该槽液由焦磷酸钾250-350克/升、焦磷酸铜35-55克/升、槽液组成，镀焦铜后，经二道逆流自来水洗处理，再采用二道水逆流漂洗及纯水循环洗涤，逆流漂洗供水量及循环洗涤供水量一般控制在94L/h。

酸性镀铜：该酸性镀铜槽液由硫酸铜、硫酸、镀铜添加剂及纯水组成，电解槽阳极采用99.5%的电解铜块。槽液配比浓度：硫酸铜控制在200-250 g/L、硫酸控制在100-150 g/L。镀铜后，经二道逆流自来水洗处理，再采用二道水逆流漂洗及纯水循环洗涤，逆流漂洗供水量及循环洗涤供水量一般控制在94L/h。

经水洗后的镀件再经硫酸活化处理后，进行一道纯水洗，之后进入镀镍工段。

镀镍：该镀镍工艺包括镀半光亮镍、镍封、镀光亮镍。镀镍槽槽液主要成分由氯化镍、硫酸镍、硼酸、光亮添加剂等配制而成，主盐硫酸镍含量控制在200-250g/L。电解槽阳极采用99.5%的电解镍板。镀镍槽槽温55℃。

经镀镍后的器件出槽并回收带出液后，先经二道纯水逆流漂洗及一道循环洗涤后，直接进入铬酸活化工序。镀镍带出液回收槽纯水供应量为3L/h；镀镍后漂洗及循环水洗供水量均控制在94L/h。

镀装饰铬：镀镍并经铬酸活化处理后的待镀件件直接进入镀铬槽。该镀铬槽采用低铬酸镀铬工艺，其电镀槽液(电解液)由铬酸酐和纯水配制而成；其工作槽液铬酐(CrO3)含量一般控制在50-60g/L，镀铬槽槽温40℃，进入时间10s。镀铬槽不排水(液)，槽位降低时，将回收槽中的水回用至镀铬槽，并对槽中液体进行检测，铬酐含量低于50g/L时，按配比添加铬酐。

镀铬槽槽液使用一定时间后采用膜滤处理再生，不能使用时，则作清槽废液处置(一般1-2年清槽处理一次)。

金属器件经镀铬槽镀铬后，采用三道纯水回收带出之电镀槽槽液，逆流回收槽纯水供应量控制在3L/h。

镀后器件经回收带出之镀液后，采用二道水逆流漂洗及纯水循环洗涤，逆流漂洗供水量及循环洗涤供水量一般控制在94L/h。

镀银 ：该镀银工艺包括预镀银、镀银、银保护。预镀银槽槽液主要由氰化银、氰化钾等配制而成，氰化银含量控制在1-5g/L，阳极采用不锈钢板，预镀银槽槽温为常温。

镀银槽槽液主要由氰化银、氰化钾等配制而成，氰化银含量控制在20-30 g/L，氰化钾含量控制在100-120g/L，阳极采用纯银板，镀银槽槽温为常温。通过对槽液电解回收银处理，保证槽液中银离子浓度。最后进入烘箱烘干处理后下挂下线。

原环评时物料平衡情况见3.1-1

表3.1-1 原环评铜、镍、铬、银塑料电镀线物料平衡、金属平衡

|  | 入方(t/a) | 出方(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 物 料 总 平 衡 | 自来水1051、纯水6990、蒸汽500、除油粉0.25、硫酸9.93、铬酸6.13、铬酐4、还原剂0.2、盐酸3、添加剂0.85、成品镀镍液（化学镍药剂）10、氨水1.5、硫酸镍7、氯化镍1.5、硼酸1.37、硫酸铜5、镀铜添加剂0.75、铜块6、镍板6.5、镍光亮助剂0.9、过滤助剂0.49、焦磷酸钾4、焦磷酸铜0.5、磷铜板0.75、银板0.3、氰化银0.05、氰化钾0.2、银保护剂0.01 | 产品镀层：18.097(镀铜7.4285、镀镍层7.9505、镀铬层2.386、镀银层0.332) |
|  |  | 固废：11.92（S6-1脱脂废液0.65、S6-2脱脂废液0.65、S6-3酸性废液1.15、S6-4含铬废渣1.25、S6-5废酸液2.25、S6-6含镍废液1.25、S6-7含镍滤渣0.4、S6-8含铜废渣0.5、S6-9含铜废液1.55、S6-10 废酸液0.2、S6-11含镍废液1.2、S6-12含铬废液0.1、S6-13含铬废液0.65、S6-14含氰废液0.12） |
|  |  | 废水：9534.89(W6-1前处理废水745.1、W6-2含铬废水797.66、W6-3酸性废水1225.6、W6-4含镍废水730.25、W6-5含镍废水790.97、W6-6含铜废水504.75、W6-7含铜废水802.2、W6-8酸性废水529.88、W6-9含镍废水1069.7、W6-10含铬废水988.16、W6-11 含氰废水1350.62) |
|  |  | 废气：1.875（G6-1硫酸雾0.04、G6-2硫酸雾0.2 铬酸雾0.15、G6-3盐酸雾0.65、G6-4氨气0.005、G6-5 硫酸雾0.1、G6-6硫酸雾0.5、G6-7硫酸雾0.05、G6-8铬酸雾0.02、G6-9 铬酸雾0.2、G6-10氰化氢0.01） |
|  |  | 其它：500.325(水汽挥损25、回收铜阳极残料 L10.15、回收镍阳极残料 L10.175、冷凝水475) |
|  | 合计：8611.62 | 合计：8611.62 |
| 铬 平 衡 | 原料(99.8%铬酸6.13)含铬2.696 | 产品镀层铬含量2.386 |
|  |  | 废气(G6-1+G6-8)含铬0.106 |
|  | 原料(99.8%铬酐4)含铬2.076 | 固废 (S6-3 +S6-16+ S6-17) 含铬1.805 |
|  |  | 废水(W6-2+ W6-8)含铬0.475 |
|  | 合计：4.772 | 合计：4.772 |
| 铜 平 衡 | 原料(98%五水硫酸铜5)含铜1.23 | 产品镀层含铜7.4285 |
|  | 原料(98%焦磷酸铜0.5)含铜 0.2065 | 废水 (W6-5+ W6-6) 含铜0.0285 |
|  | 原料(含铜93.7%之磷铜板0.75) 含铜0.703 | 固废（S6-9+S6-10+ S6-12+S6-13）含铜0.5025 |
|  | 原料(99.5%铜块6)含铜5.97 | 其它：回收阳极残料(L1)含铜0.15 |
|  | 合计：8.1095 | 合计：8.1095 |
| 镍 平 衡 | 原料(99%六水氯化镍1.5)含镍0.369 | 产品镀层镍含量7.9505 |
|  | 原料(99%六水硫酸镍7)含镍1.5575 | 固废 (S6-7 +S6-8+ S6-15+S6-16) 含镍0.4985 |
|  | 原料(99.5%阳极电解镍板6.5)含镍6.4675 | 废水(W6-4+ W6-7)含镍0.009 |
|  | 原料(成品含镍电镀液10)含镍0.239 | 其它：L6-2回收阳极残料镍0.175 |
|  | 合计：8.633 | 合计：8.633 |
| 银平衡 | 原料(99%氰化银0.05)含银0.039 | 产品镀层银含量0.332 |
|  | 原料(99.99%银板0.3)含银0.299 | 固废(S6-9)含银量：0.0025 |
|  |  | 废水(W6-11)含银量：0.0005 |
|  |  | 回收金属银0.002 |
|  | 合计：0.338 | 合计：0.338 |
| 氰平衡 | 原料(99%氰化钠0.5)含CN0.263 | 固废含CN0.2577 |
|  | 原料(99%氰化银0.05) 含CN0.0098 | 废水含CN0.0435 |
|  | 原料(99%氰化钾0.2) 含CN0.078 | 废气含CN0.0496 |
|  | 合计：0.3508 | 合计：0.3508 |

②变动后生产工艺（2条线工艺相同）

变动后不不进行预镀镍、镀铜、镀铬、镀银加工生产，只进行化学镀镍加工生产，具体工艺流程如下：

图 3.1-2 变动后生产工艺及物料平衡

其电镀工艺过程包括镀前预处理、电镀、镀后处理等工段，具体如下：

镀前预处理

包括超声波除油及碱性除油及清洗、活化及清洗。

超声波除油槽直接采用成品除油粉，加水配制而成，除油粉浓度一般控制在20-40g/L，槽温50-60℃。超声波除油处理后，采用二道自来水进行逆流漂洗，逆流漂洗供水量一般控制在94L/h。

酸活化采用活化酸盐活化工艺，槽温为常温。器件经活化处理后，采用自来水洗处理和二道水洗，水洗供水量一般控制在47L/h。

镀化学镍

化学镍槽槽液主要由化学镍药剂配制而成，镍含量约15%，镀镍后经回收处理、三级逆流自来水洗后进入无铬钝化工序，逆流漂洗供水量控制在94L/h。

无铬钝化

工件镀锌镍后，经回收、三级逆流水洗后，进入钝化工序。钝化剂主要由浓度为5%左右的氨基酸、硫酸盐等物质组成，不引入其他污染物质。钝化后，经三级逆流自来水洗、热纯水洗后烘干工序后下架。

变动后物料平衡、金属平衡见表3.1-2。

表3.1-2  变动后物料平衡及金属平衡表

|  | 入方(t/a) | 出方(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 物 料 总 平 衡 | 自来水3780、纯水100、除油粉4、活化酸盐3、化学镍药剂10、氨水7、盐酸5、无铬钝化剂1 | 产品镀层：2.9(镀镍层2.9)、回收金属镍0.2 |
|  |  | 固废：2.3 (S1-1废碱液0.6、S1-2废碱液0.6、S1-3含镍废渣0.8、S1-4钝化废液0.3) |
|  |  | 废水：3913(W1-1含碱废水816、W1-2含碱废水816、W1-3活化废水350、W1-4活化废水200、W1-5含镍废水831、W1-6钝化废水800、W1-7综合废水100) |
|  |  | 废气：1.0(G1-1碱雾0.3、G1-2碱雾0.3、G1-3酸雾0.4) |
|  | 合计3920 | 合计：3920（含水汽0.8） |
| 镍 平衡 | 原料(化学镍药剂20)含镍3.0 | 产品镀层镍含量2.9 |
|  |  | 固废(S1-3)镍含量：0.04 |
|  |  | 废水(W1-5)含镍量：0.06 |
|  | 合计：3.0 | 合计：3.0 |

（2）全自动锌镍合金线

①原环评中生产工艺

图3.1-3 原环评锌镍合金线生产工艺

镀前预处理包括化学除油、电解除油。

化学除油槽：化学除油槽直接采用成品除油粉，加水配制而成，除油粉（成分为片碱、碳酸钾和OP）浓度一般控制在50-80g/L，槽温50-55℃。

电解除油槽：化学除油后采用电解除油处理，直接采用成品除油粉，加水配制而成，除油粉（成分为片碱、碳酸钾和OP）浓度一般控制在50-80g/L，槽温50-55℃。

清洗槽：清洗用水量约615L/h，槽温为常温。

镀锌镍合金：镀锌镍合金槽槽液主要由氯化锌、氯化铵、氯化镍等配制而成，氯化锌含量控制在60-80g/L，氯化铵含量控制在180-200 g/L，氯化镍含量控制在50-150g/L，阳极采用99.5%的镍板和99.5%的锌板，镀槽槽温在30-45℃之间。

钝化：钝化槽中保护剂（重铬酸钾）含量控制在100-200ml/L。锌镍合金钝化后，经三级逆流自来水洗、热水洗后下架

物料平衡及金属平衡见表3.1-3。

表3.1-3  锌镍合金线物料平衡、金属平衡

| 类别 | 入方(t/a) | 出方(t/a) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总物料平衡 | 除油粉 5 回用水 3050 水 7040 镍板 4 锌板 2.5 氯化锌 3 氯化镍 1 氯化铵 2.5 重铬酸钾 0.8 | 产品镀层（锌镍合金）：7.58 |  |  |  |
|  |  | 其中 |  | 镀镍层：4.01 |  |
|  |  |  |  | 镀锌层:3.57 |  |
|  |  | 固废：5.0 |  |  |  |
|  |  | 其中 | 废碱液（S5-1、S5-2） |  | 4 |
|  |  |  | 含镍滤渣（S5-3） |  | 0.8 |
|  |  |  | 含铬废液（S5-4） |  | 0.2 |
|  |  | 废水：10024.22 |  |  |  |
|  |  | 其中 | 前处理废水（W5-1） |  | 3304 |
|  |  |  | 含镍废水（W5-2） |  | 3260.7 |
|  |  |  | 含铬废水（W5-3、W5-4） |  | 4359.52 |
|  |  | 废气：72 |  |  |  |
|  |  | 其中 | 酸性废气（G5-1） |  | 0.5 |
|  |  |  | 水汽挥损 |  | 71.5 |
|  | 合计：10108.8 | 合计：10108.8 |  |  |  |
| 锌平衡 | 原料(99%锌板2.5)含锌2.475 | 产品镀层锌含量：3.57 |  |  |  |
|  | 原料(98%氯化锌3)含锌1.405 | 固废锌含量：0.12 |  |  |  |
|  |  | 废水含锌量：0.19 |  |  |  |
|  | 合计：3.88 | 合计：3.88 |  |  |  |
| 镍平衡 | 原料(99.5%阳极电解镍板4)含镍3.98 | 产品镀层镍含量：4.01 |  |  |  |
|  | 原料(98%六水氯化镍1)含镍0.24 | 固废含镍量：0.05 |  |  |  |
|  |  | 废水含镍量：0.16 |  |  |  |
|  | 合计：4.22 | 合计：4.22 |  |  |  |

②变动后生产工艺

变动后电镀槽液由镀锌镍合金槽液变动为镀镍槽液，六价铬钝化变动为三价铬钝化；前处理等其余工序未发生变动。具体工艺如下：

图3.1-4 变动后生产工艺及物料平衡

变动后物料平衡及金属平衡见表3.1-4。

表3.1-4  变动后物料平衡、金属平衡

| 类别 | 入方(t/a) | 出方(t/a) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总物料平衡 | 除油粉 5 回用水 3050 水 4610.09 镍板 6.5 氯化镍 3 三价铬钝化剂 0.8 | 产品镀层（镀镍层）：7.58 |  |  |
|  |  | 固废：5.0 |  |  |
|  |  | 其中 | 废碱液（S5-1、S5-2） | 4 |
|  |  |  | 含镍滤渣（S5-3） | 0.8 |
|  |  |  | 含铬废液（S5-4） | 0.2 |
|  |  | 废水：7594.31 |  |  |
|  |  | 其中 | 前处理废水（W5-1） | 3304 |
|  |  |  | 含镍废水（W5-2） | 1837.79 |
|  |  |  | 含铬废水（W5-3、W5-4） | 2452.52 |
|  |  | 废气：72 |  |  |
|  |  | 其中 | 酸性废气（G5-1） | 0.5 |
|  |  |  | 水汽挥损 | 71.5 |
|  | 合计：7678.89 | 合计：7678.89 |  |  |
| 镍平衡 | 原料(99.5%阳极电解镍板6.5)含镍6.46 | 产品镀层镍含量：7.34 |  |  |
|  | 原料(98%六水氯化镍3)含镍0.72 | 固废含镍量：0.06 |  |  |
|  |  | 废水含镍量：0.18 |  |  |
|  | 合计：7.58 | 合计：7.58 |  |  |

根据上述变动情况分析，发生变动的生产线所涉及的废水、废气变化情况汇总见下表。

表3.1-5  发生变动生产线废水、废气变化情况

| 生产线名称 | 废水量（t/a） |  |  | 废水污染因子 |  |  | 废气（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原环评废水产生量 | 变动后废水产生量 | 废水产生量变化量 | 原环评废水特征因子 | 变动后废水特征因子 | 变化情况 | 原环评废气产生量 | 变动后废气产生量 | 污染物变化量 |
| 全自动锌镍合金线 | 10024.22 | 6584.61 | 减少3439.61 | pH、六价铬、镍、锌 | pH、铬（三价）、镍 | 特征因子减少 | 0.5（主要为氯化氢） | 0.5（主要为氯化氢） | / |
| 全自动铜、镍、铬、银塑料电镀线（1#） | 9534.89 | 3919 | 减少5615.89 | pH、铬、镍、铜、氰化物 | pH、镍 | 特征因子减少 | 1.875（含硫酸雾、氯化氢、氰化物、铬酸雾、氨气） | 1.0（含硫酸雾） | 减少0.875 |
| 全自动铜、镍、铬、银塑料电镀线（2#） | 9534.89 | 3919 | 减少5615.89 | pH、铬、镍、铜、氰化物 | pH、镍 | 特征因子减少 | 1.875（含硫酸雾、氯化氢、氰化物、铬酸雾、氨气） | 1.0（含硫酸雾） | 减少0.875 |
| 合计 | 29094 | 14422.61 | 减少14671.39 | pH、六价铬、镍、锌、铜、氰化物 | pH、铬（三价）、镍 | 特征因子减少 | 4.25（含硫酸雾、氯化氢、氰化物、铬酸雾、氨气） | 2.5（主要为氯化氢、硫酸雾） | 减少1.75 |

3.1.2生产、储存能力

（1）生产装置

生产装置变动情况见表3.1-6。

表3.1-6  设备变动情况

| 序 号 | 原环评设备 |  |  |  | 变动后设备 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 容积（m3） | 数量（台） | 介质 | 设备名称 | 容积（m3） | 数量 | 介质 |  |
| 全自动铜排镀锡线（1#、2#、3#） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 化学除油槽 | 7.18 | 3 | 除油粉 | 化学除油槽 | 7.18 | 2 | 除油粉 | 1#、2#生产线已建成，3#生产线未建设 |
| 2 | 化学除油槽 | 7.18 | 3 | 除油粉 | 化学除油槽 | 7.18 | 2 | 除油粉 |  |
| 3 | 化学除油槽 | 7.18 | 3 | 除油粉 | 化学除油槽 | 7.18 | 2 | 除油粉 |  |
| 4 | 电解除油槽 | 7.18 | 3 | 除油粉 | 电解除油槽 | 7.18 | 2 | 除油粉 |  |
| 5 | 清洗槽 | 7.04 | 3 | 水 | 清洗槽 | 7.04 | 2 | 水 |  |
| 6 | 清洗槽 | 7.04 | 3 | 水 | 清洗槽 | 7.04 | 2 | 水 |  |
| 7 | 清洗槽 | 7.04 | 3 | 水 | 清洗槽 | 7.04 | 2 | 水 |  |
| 8 | 活化槽 | 7.04 | 3 | 硫酸 | 活化槽 | 7.04 | 2 | 硫酸 |  |
| 9 | 镀锡槽 | 8.2 | 3 | 硫酸亚锡、硫酸等 | 镀锡槽 | 8.2 | 2 | 硫酸亚锡、硫酸等 |  |
| 10 | 清洗槽 | 7.04 | 3 | 水 | 清洗槽 | 7.04 | 2 | 水 |  |
| 11 | 清洗槽 | 7.04 | 3 | 水 | 清洗槽 | 7.04 | 2 | 水 |  |
| 12 | 清洗槽 | 7.04 | 3 | 水 | 清洗槽 | 7.04 | 2 | 水 |  |
| 13 | 清洗槽 | 7.04 | 3 | 水 | 清洗槽 | 7.04 | 2 | 水 |  |
| 14 | 热水洗槽 | 7.04 | 3 | 水 | 热水洗槽 | 7.04 | 2 | 水 |  |
| 铝氧化线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中水缸 | 18.8 | 1 | 水 | 中水缸 | 18.8 | 1 | 水 | 未发生变动 |
| 2 | 水洗缸 | 15 | 1 | 水 | 水洗缸 | 15 | 1 | 水 |  |
| 3 | 水洗缸 | 15 | 1 | 水 | 水洗缸 | 15 | 1 | 水 |  |
| 4 | 水洗缸 | 15 | 1 | 水 | 水洗缸 | 15 | 1 | 水 |  |
| 5 | 水洗缸 | 15 | 1 | 水 | 水洗缸 | 15 | 1 | 水 |  |
| 6 | 水洗缸 | 15 | 1 | 水 | 水洗缸 | 15 | 1 | 水 |  |
| 7 | 水洗缸 | 15 | 1 | 水 | 水洗缸 | 15 | 1 | 水 |  |
| 8 | 水洗缸 | 15 | 1 | 水 | 水洗缸 | 15 | 1 | 水 |  |
| 9 | 铝氧化槽 | 18.8 | 1 | 硫酸 | 铝氧化槽 | 18.8 | 1 | 硫酸 |  |
| 10 | 铝氧化槽 | 18.8 | 1 | 硫酸 | 铝氧化槽 | 18.8 | 1 | 硫酸 |  |
| 11 | 铝氧化槽 | 18.8 | 1 | 硫酸 | 铝氧化槽 | 18.8 | 1 | 硫酸 |  |
| 12 | 铝氧化槽 | 18.8 | 1 | 硫酸 | 铝氧化槽 | 18.8 | 1 | 硫酸 |  |
| 13 | 化学除油槽 | 28.5 | 1 | 除油粉 | 化学除油槽 | 28.5 | 1 | 除油粉 |  |
| 14 | 化学除油槽 | 28.5 | 1 | 除油粉 | 化学除油槽 | 28.5 | 1 | 除油粉 |  |
| 热浸锌线（1#、2#、3#） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 酸洗槽 | 50 | 3 | 硫酸 | 酸洗槽 | 50 | 3 | 硫酸 | 已建设2条生产线，加工能力为15000t/a 1条,8000t/a 1条。其中1号车间废气治理装置发生调整。 |
| 2 | 酸洗槽 | 50 | 3 | 硫酸 | 酸洗槽 | 50 | 3 | 硫酸 |  |
| 3 | 酸洗槽 | 50 | 3 | 硫酸 | 酸洗槽 | 50 | 3 | 硫酸 |  |
| 4 | 酸洗槽 | 40 | 3 | 硫酸 | 酸洗槽 | 40 | 3 | 硫酸 |  |
| 5 | 清洗槽 | 50 | 3 | 硫酸 | 清洗槽 | 50 | 3 | 硫酸 |  |
| 6 | 助镀槽 | 50 | 3 | 助镀液 | 助镀槽 | 50 | 3 | 助镀液 |  |
| 7 | 镀锌槽 | 34.94 | 3 | 锌 | 镀锌槽 | 34.94 | 3 | 锌 |  |
| 8 | 冷却槽 | 50 | 3 | 水 | 冷却槽 | 50 | 3 | 水 |  |
| 9 | 钝化槽 | 50 | 3 | 铬酸 | 钝化槽 | 50 | 3 | 铬酸 |  |
| 10 | 清洗槽 | 50 | 3 | 水 | 清洗槽 | 50 | 3 | 水 |  |
| 铝牌镀铜锡线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 化学除油槽 | 9.18 | 1 | 除油粉 | 化学除油槽 | 9.18 | 1 | 除油粉 | 未发生变动 |
| 2 | 酸洗槽 | 9.18 | 1 | 盐酸 | 酸洗槽 | 9.18 | 1 | 盐酸 |  |
| 3 | 浸锌槽 | 9.18 | 1 | 锌 | 浸锌槽 | 9.18 | 1 | 锌 |  |
| 4 | 水洗槽 | 10.2 | 1 | 水 | 水洗槽 | 10.2 | 1 | 水 |  |
| 5 | 水洗槽 | 10.2 | 1 | 水 | 水洗槽 | 10.2 | 1 | 水 |  |
| 6 | 水洗槽 | 10.2 | 1 | 水 | 水洗槽 | 10.2 | 1 | 水 |  |
| 7 | 镀铜槽 | 7.14 | 1 | 硫酸铜等 | 镀铜槽 | 7.14 | 1 | 硫酸铜等 |  |
| 8 | 镀锡槽 | 7.14 | 1 | 硫酸亚锡等 | 镀锡槽 | 7.14 | 1 | 硫酸亚锡等 |  |
| 锌镍合金线变动为电镀镍生产线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 化学除油槽 | 3 | 1 | 除油粉 | 除油槽 | 7.3 | 1 | 除油粉 | 变动为电镀镍生产线 |
| 2 | 水洗槽 | 3 | 1 | 水 | 除油槽 | 7.3 | 1 | 除油粉 |  |
| 3 | 水洗槽 | 3 | 1 | 水 | 超声波除油槽 | 6.1 | 1 | 除油粉 |  |
| 4 | 水洗槽 | 3 | 1 | 水 | 水洗槽 | 4.1 | 1 | 水 |  |
| 5 | 电解除油槽 | 3 | 1 | 除油粉 | 水洗槽 | 4.1 | 1 | 水 |  |
| 6 | 水洗槽 | 3 | 1 | 水 | 水洗槽 | 4.1 | 1 | 水 |  |
| 7 | 水洗槽 | 3 | 1 | 水 | 酸洗槽 | 4.1 | 1 | 硫酸 |  |
| 8 | 水洗槽 | 3 | 1 | 水 | 水洗槽 | 4.1 | 1 | 水 |  |
| 9 | 锌镍合金槽 | 3 | 1 | 锌镍合金等 | 酸洗槽 | 4.1 | 1 | 硫酸 |  |
| 10 | 水洗槽 | 3 | 1 | 水 | 水洗槽 | 4.1 | 1 | 水 |  |
| 11 | 水洗槽 | 3 | 1 | 水 | 水洗槽 | 4.1 | 1 | 水 |  |
| 12 | 水洗槽 | 3 | 1 | 水 | 镀镍槽 | 3 | 1 | 氯化镍等 |  |
| 13 | 钝化槽 | 2.6 | 1 | 重铬酸钾 | 镍回收槽 | 4.1 | 1 | 氯化镍等 |  |
| 14 | 钝化槽 | 2.6 | 1 | 重铬酸钾 | 水洗槽 | 4.1 | 1 | 水 |  |
| 15 | 水洗槽 | 3 | 1 | 水 | 水洗槽 | 4.1 | 1 | 水 |  |
| 16 | 水洗槽 | 3 | 1 | 水 | 酸洗槽 | 4.1 | 1 | 硫酸 |  |
| 17 | 水洗槽 | 3 | 1 | 水 | 水洗槽 | 4.1 | 1 | 水 |  |
| 18 | 烘干槽 | 2.6 | 1 | / | 钝化槽 | 5.7 | 1 | 三价铬钝化剂 |  |
| 19 | 烘干槽 | 2.6 | 1 | / | 回收槽 | 5.7 | 1 | 水 |  |
| 20 | 烘干槽 | 2.6 | 1 | / | 水洗槽 | 4.1 | 1 | 水 |  |
| 21 |  |  |  |  | 水洗槽 | 4.1 | 1 | 水 |  |
| 22 |  |  |  |  | 水洗槽 | 4.1 | 1 | 水 |  |
| 23 |  |  |  |  | 脱水槽 | 4.1 | 1 | 水 |  |
| 24 |  |  |  |  | 水洗槽 | 4.1 | 1 | 水 |  |
| 25 |  |  |  |  | 热水洗槽 | 4.5 | 1 | 水 |  |
| 全自动铜、镍、铬、银电镀线（3条，其中2条变动为镀化学镍生产线） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 化学除油槽 | 7.18 | 3 | 除油粉 | 除油槽 | 3.6 | 2 | 除油粉 | 1#、2#线已建，变动为化学镀镍加工生产。 3#线未建设 |
| 2 | 除油槽 | 7.18 | 3 | 除油粉 | 除油槽 | 3.6 | 2 | 除油粉 |  |
| 3 | 中和槽 | 7.18 | 3 | 硫酸 | 超声波除油槽 | 3.1 | 2 | 除油粉 |  |
| 4 | 敏化槽 | 7.18 | 3 | 硫酸 | 水洗槽 | 2.7 | 2 | 水 |  |
| 5 | 活化槽 | 7.04 | 3 | 硫酸、铬酸 | 超声波水洗槽 | 3.1 | 2 | 水 |  |
| 6 | 还原槽 | 7.04 | 3 | 硫酸、盐酸 | 中和槽 | 2.7 | 2 | 硫酸 |  |
| 7 | 清洗槽 | 7.04 | 3 | 水 | 水洗槽 | 2.7 | 2 | 水 |  |
| 8 | 清洗槽 | 7.04 | 3 | 水 | 水洗槽 | 2.7 | 2 | 水 |  |
| 9 | 清洗槽 | 7.04 | 3 | 水 | 酸洗槽 | 2.7 | 2 | 硫酸、盐酸 |  |
| 10 | 镀化学镍槽 | 7.04 | 3 | 化学镍药剂等 | 酸洗槽 | 2.7 | 2 | 硫酸、盐酸 |  |
| 11 | 清洗槽 | 7.04 | 3 | 水 | 化学镍槽 | 1.76 | 4 | 化学镍药剂等 |  |
| 12 | 清洗槽 | 7.04 | 3 | 水 | 回收槽 | 2.7 | 2 | 水 |  |
| 13 | 清洗槽 | 7.04 | 3 | 水 | 水洗槽 | 2.7 | 2 | 水 |  |
| 14 | 镀铜槽 | 8.2 | 3 | 氰化亚铜等 | 超声波水洗槽 | 3.6 | 2 | 水 |  |
| 15 | 清洗槽 | 7.04 | 3 | 水 | 热水洗槽 | 2.7 | 2 | 水 |  |
| 16 | 清洗槽 | 7.04 | 3 | 水 |  |  |  |  |  |
| 17 | 清洗槽 | 7.04 | 3 | 水 |  |  |  |  |  |
| 18 | 镀镍槽 | 7.04 | 3 | 氯化镍等 |  |  |  |  |  |
| 19 | 清洗槽 | 7.04 | 3 | 水 |  |  |  |  |  |
| 20 | 清洗槽 | 7.04 | 3 | 水 |  |  |  |  |  |
| 21 | 清洗槽 | 7.04 | 3 | 水 |  |  |  |  |  |
| 22 | 镀铬槽 | 7.04 | 3 | 铬酸等 |  |  |  |  |  |
| 23 | 清洗槽 | 7.04 | 3 | 水 |  |  |  |  |  |
| 24 | 清洗槽 | 7.04 | 3 | 水 |  |  |  |  |  |
| 25 | 清洗槽 | 7.04 | 3 | 水 |  |  |  |  |  |
| 26 | 镀银槽 | 7.04 | 3 | 氰化银钾等 |  |  |  |  |  |
| 27 | 清洗槽 | 7.04 | 3 | 水 |  |  |  |  |  |
| 28 | 清洗槽 | 7.04 | 3 | 水 |  |  |  |  |  |
| 29 | 清洗槽 | 7.04 | 3 | 水 |  |  |  |  |  |
| 不锈钢钝化线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 化学除油槽 | 7.18 | 1 | 除油粉 | 化学除油槽 | 7.18 | 1 | 除油粉 | 未发生变动 |
| 2 | 化学除油槽 | 7.18 | 1 | 除油粉 | 化学除油槽 | 7.18 | 1 | 除油粉 |  |
| 3 | 化学除油槽 | 7.18 | 1 | 除油粉 | 化学除油槽 | 7.18 | 1 | 除油粉 |  |
| 4 | 清洗槽 | 7.04 | 1 | 水 | 清洗槽 | 7.04 | 1 | 水 |  |
| 5 | 清洗槽 | 7.04 | 1 | 水 | 清洗槽 | 7.04 | 1 | 水 |  |
| 6 | 清洗槽 | 7.04 | 1 | 水 | 清洗槽 | 7.04 | 1 | 水 |  |
| 7 | 活化槽 | 8.2 | 1 | 硫酸 | 活化槽 | 8.2 | 1 | 硫酸 |  |
| 8 | 清洗槽 | 7.04 | 1 | 水 | 清洗槽 | 7.04 | 1 | 水 |  |
| 9 | 清洗槽 | 7.04 | 1 | 水 | 清洗槽 | 7.04 | 1 | 水 |  |
| 10 | 清洗槽 | 7.04 | 1 | 水 | 清洗槽 | 7.04 | 1 | 水 |  |
| 11 | 钝化槽 | 7.04 | 1 | 钝化剂 | 钝化槽 | 7.04 | 1 | 钝化剂 |  |
| 12 | 清洗槽 | 7.04 | 1 | 水 | 清洗槽 | 7.04 | 1 | 水 |  |

涉及变动的生产线产能匹配性分析见下表

表3.1-7涉及变动产线产能匹配性分析表

| 序号 | 生产线 | 材质 | 单件工件电镀面积（dm2/件） | 单挂最大电镀面积（dm2） | 年总挂数计算公式 | 年总挂 | 设计年电镀面积（m2/a） | 批复电镀面积（m2/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀镍线 | 铁、铜及其合金等 | 0.05 | 190 | 1*5280*8 | 42240 | 80256 | 80000 |
| 2 | 全自动化学镍线1# | 铁、铜及其合金等 | 0.1 | 26 | 59*5280 | 311520 | 80995.2 | 80000 |
| 3 | 全自动化学镍线2# | 铁、铜及其合金等 | 0.1 | 26 | 59*5280 | 311520 | 80995.2 | 80000 |

由上表可知，变动后设备产能规模未发生较大变化，设备规模合理，与批复产能匹配。

（2）公辅工程

已批复环评贮运工程、公用工程及环保工程见表3.1-8。

表3.1-8  公用及辅助工程

| 类别 | 建设名称 |  | 原环评设计规模 | 已建成项目情况 | 全厂项目项目建成后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公辅工程 | 供水 | 新鲜水 | 101175.96m3/a | 99985m3/a | 101175.96m3/a |
|  |  | 中水 | 38322m3/a | 29995m3/a | 38322m3/a |
|  | 排水 |  | 90429.2m3/a | 69990m3/a | 90429.2m3/a |
|  | 供电 |  | 1000万kwh | 720万kwh | 1000万kwh |
|  | 供热 |  | 低压蒸汽5t/d | 低压蒸汽5t/d | 低压蒸汽5t/d |
|  | 供气 |  | 15Nm3/h×5 | 15Nm3/h×4 | 15Nm3/h×5 |
| 贮运工程 | 贮存 | 原材料库 | 350m2 | 350m2 | 350m2 |
|  |  | 化学品库 | 500m2 | 500m2 | 500m2 |
|  | 运输 | 厂外 | 汽车 | 汽车 | 汽车 |
|  |  | 厂内 | 叉车、推车 | 叉车、推车 | 叉车、推车 |
| 环保工程 | 污水处理系统 |  | 400m3/d | 400m3/d | 400m3/d |
|  | 废气处理系统 | 酸碱废气、氟化氢、氮氧化物 | 20000m3/h*13 | 20000m3/h*8 | 20000m3/h*13 |
|  |  | 氰化物 | 5000m3/h*3 | 5000m3/h*1 | 5000m3/h*1 |
|  |  | 含铬废气 | 5000m3/h*3 | 5000m3/h*1 | 5000m3/h*1 |
|  |  | 颗粒物 | 20000m3/h*3 | 20000m3/h*2 | 20000m3/h*3 |
|  |  | 颗粒物 | 10000m3/h*2 | 10000m3/h*1 | 10000m3/h*2 |
|  |  | VOCs | 10000m3/h*2 | 0 | 10000m3/h*2 |
|  | 噪声 |  | 隔声、减震 | 隔声、减震 | 隔声、减震 |
|  | 应急事故池 |  | 1000m3 | 1000m3 | 1000m3 |
|  | 危废仓库 |  | 200m2 | 200m2 | 200m2 |

由上表可知，本项目公辅工程未发生重大变动。

3.1.3 污染物排放

3.1.3.1 达标区判定

达标区判定引用《镇江市生态环境状况公报（2022年）》中镇江市区相关监测统计资料进行分析评价，评价结果见下表3.1-9。

表3.1-9 区域空气质量评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 评价标准（μg/m3） | 现状浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 60 | 6 | 10 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 40 | 29 | 72.5 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 4000 | 900 | 22.5 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 70 | 53 | 75.7 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35 | 35 | 100 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均第90百分位数 | 160 | 184 | 115 | 不达标 |

2022年，镇江市环境空气中二氧化氮、PM10和PM2.5浓度较上年均有所削减，二氧化硫、一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度（以下简称一氧化碳浓度）较上年持平，臭氧日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度（以下简称臭氧浓度）较上年有所上升。其中，市区PM2.5 年均浓度为35微克/立方米，较上年下降2.8%，PM2.5 年均浓度首次达到国家二级标准，市区环境空气质量优良天数比例为74.8%。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）第6.4.1条，城市环境空气质量达标情况评价指标为二氧化硫、二氧化氮、PM2.5、PM10、一氧化碳和臭氧，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，本项目所在区域环境空气质量判定为不达标区域。

为了实现污染物排放量大幅降低，促进空气质量快速改善提升，当地政府正在实施《镇江市2023年大气污染防治工作计划》（镇大气办〔2023〕4号），2023年，市区PM2.5浓度不高于33微克/立方米，优良天数比率达80%以上，全面消除重污染天气，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制；3个省控站点空气质量持续改善，PM2.5浓度不高于31微克/立方米；全市氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量完成省下达的指标要求。坚持源头治理、标本兼治，突出重点攻坚、靶向治污，以“盯大户、查高值、控源头、降扬尘、强执法、促整改、抓联动”为治气攻坚路径，推进工作落实。坚持项目化减排，围绕产业结构调整、VOCs综合整治、重点行业深度治理等工作，全市推进治气重点工程项目581项。

通过采取上述措施，镇江市将持续推动环境空气质量改善并实现主要大气污染物减排目标。

3.1.3.2大气污染物的产生及排放

（1）原环评中废气产排情况

见表3.1-10和表3.1-11。

表3.1-10  原环评正常工况有组织排放废气状况

| 生产线 | 废气处理设施编号 | 风量m3/h | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  | 处理情况 |  | 排放情况 |  |  | 标准限值 |  | 排气筒参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 产生量t/a | 处理方式 | 处理效率 | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 编号 | 高度 m | 内径 m | 温度 ℃ |
| 全自动铜排镀锡线（1车间） | TA001 | 20000 | 硫酸雾 | 1.09 | 0.0218 | 0.127 | 多级碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.109 | 0.00218 | 0.0127 | 17.62 | / | DA001 | 20 | 0.8 | 25 |
| 全自动铜排镀锡线（2车间） | TA002 | 20000 | 硫酸雾 | 1.355 | 0.0271 | 0.158 | 多级碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.1355 | 0.00271 | 0.0158 | 17.62 | / | DA002 | 20 | 0.8 | 25 |
| 全自动铜排镀锡线（3车间） | TA003 | 20000 | 硫酸雾 | 1.35 | 0.0270 | 0.157 | 多级碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.135 | 0.0027 | 0.0157 | 17.62 | / | DA003 | 20 | 0.8 | 25 |
| 铝氧化线 | TA004 | 20000 | 硫酸雾 | 0.87 | 0.0174 | 0.101 | 多级碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.087 | 0.00174 | 0.0101 | 17.62 | / | DA004 | 20 | 0.8 | 25 |
| 铝牌镀铜锡线 | TA005 | 20000 | 硫酸雾 | 2.645 | 0.0529 | 0.308 | 多级碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.2645 | 0.00529 | 0.0308 | 17.62 | / | DA005 | 20 | 0.8 | 25 |
| 锌镍合金线 | TA006 | 20000 | 硫酸雾 | 0.335 | 0.0067 | 0.039 | 多级碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.0335 | 0.00067 | 0.0039 | 17.62 | / | DA006 | 20 | 0.8 | 25 |
| 塑料电镀线一车间 | TA007 | 20000 | 硫酸雾 | 2.785 | 0.0557 | 0.324 | 多级碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.2785 | 0.00557 | 0.0324 | 17.62 | / | DA007 | 20 | 0.8 | 25 |
|  |  |  | 氯化氢 | 3.34 | 0.0668 | 0.389 |  | 90% | 0.334 | 0.00668 | 0.0389 | 17.62 | / |  |  |  |  |
|  | TA008 | 5000 | 铬酸雾 | 0.14 | 0.0007 | 0.004 | 网格过滤+碱液喷淋洗涤吸收塔 | 95% | 0.014 | 0.00007 | 0.0004 | 0.022 | / | DA008 | 20 | 0.3 | 25 |
|  | TA009 | 5000 | 氰化氢 | 0.14 | 0.0007 | 0.004 | 次钠破氰+碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.014 | 0.00007 | 0.0004 | 0.08 | / | DA009 | 25 | 0.3 | 25 |
| 塑料电镀线二车间 | TA010 | 20000 | 硫酸雾 | 2.785 | 0.0557 | 0.324 | 多级碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.2785 | 0.00557 | 0.0324 | 17.62 | / | DA010 | 20 | 0.8 | 25 |
|  |  |  | 氯化氢 | 3.34 | 0.0668 | 0.389 |  | 90% | 0.334 | 0.00668 | 0.0389 | 17.62 | / |  |  |  |  |
|  | TA011 | 5000 | 铬酸雾 | 0.14 | 0.0007 | 0.004 | 网格过滤+碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.014 | 0.00007 | 0.0004 | 0.022 | / | DA011 | 20 | 0.3 | 25 |
|  | TA012 | 5000 | 氰化氢 | 0.14 | 0.0007 | 0.004 | 次钠破氰+碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.014 | 0.00007 | 0.0004 | 0.08 | / | DA012 | 25 | 0.3 | 25 |
| 塑料电镀线三车间 | TA013 | 20000 | 硫酸雾 | 2.785 | 0.0557 | 0.324 | 多级碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.2785 | 0.00557 | 0.0324 | 17.62 | / | DA013 | 20 | 0.8 | 25 |
|  |  |  | 氯化氢 | 3.34 | 0.0668 | 0.389 |  | 90% | 0.334 | 0.00668 | 0.0389 | 17.62 | / |  |  |  |  |
|  | TA014 | 5000 | 铬酸雾 | 0.14 | 0.0007 | 0.004 | 网格过滤+碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.014 | 0.00007 | 0.0004 | 0.022 | / | DA014 | 20 | 0.3 | 25 |
|  | TA015 | 5000 | 氰化氢 | 0.14 | 0.0007 | 0.004 | 次钠破氰+碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.014 | 0.00007 | 0.0004 | 0.08 | / | DA015 | 25 | 0.3 | 25 |
| 热浸锌一车间 | TA016 | 40000 | HCl | 80 | 1.38 | 9.98 | 碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 8 | 0.138 | 0.998 | 17.62 | / | DA016 | 20 | 1.0 | 25 |
|  | TA017 | 25000 | 颗粒物 | 192.4 | 3.6 | 20.5 | 水喷淋+汽水分离+布袋除尘 | 95% | 9.62 | 0.18 | 1.025 | 20 | / | DA017 | 15 | 0.8 | 125 |
|  |  |  | 氨 | 0.88 | 0.022 | 0.158 |  | 70% | 0.264 | 0.006 | 0.047 | / | 4.9 |  |  |  |  |
|  | TA018 | 1135 | 烟尘 | 10.57 | 0.012 | 0.084 | 低氮燃烧 | / | 10.57 | 0.012 | 0.084 | 5 | / | / | 8 | 0.3 | 175 |
|  |  |  | SO2 | 29.07 | 0.033 | 0.24 |  |  | 29.07 | 0.033 | 0.24 | 35 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | NOx | 48.35 | 0.55 | 0.39 |  |  | 48.35 | 0.55 | 0.39 | 50 | / |  |  |  |  |
| 热浸锌二车间 | TA019 | 40000 | HCl | 80 | 1.38 | 9.98 | 碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 8 | 0.138 | 0.998 | 17.62 | / | DA019 | 20 | 1.0 | 25 |
|  | TA020 | 25000 | 颗粒物 | 192.4 | 3.6 | 20.5 | 水喷淋+汽水分离+布袋除尘 | 95% | 9.62 | 0.18 | 1.025 | 20 | / | DA020 | 15 | 0.8 | 125 |
|  |  |  | 氨 | 0.88 | 0.022 | 0.158 |  | 70% | 0.264 | 0.006 | 0.047 | / | 4.9 |  |  |  |  |
|  | TA021 | 1135 | 烟尘 | 10.57 | 0.012 | 0.084 | 低氮燃烧 | / | 10.57 | 0.012 | 0.084 | 5 | / | / | 8 | 0.3 | 175 |
|  |  |  | SO2 | 29.07 | 0.033 | 0.24 |  |  | 29.07 | 0.033 | 0.24 | 35 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | NOx | 48.35 | 0.55 | 0.39 |  |  | 48.35 | 0.55 | 0.39 | 50 | / |  |  |  |  |
| 热浸锌三车间 | TA022 | 20000 | HCl | 80 | 0.66 | 5.0 | 碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 8 | 0.066 | 0.5 | 17.62 | / | DA022 | 20 | 1.0 | 25 |
|  | TA023 | 15000 | 颗粒物 | 192.4 | 3.6 | 20.5 | 水喷淋+汽水分离+布袋除尘 | 95% | 9.62 | 0.18 | 1.025 | 20 | / | DA023 | 15 | 0.8 | 125 |
|  |  |  | 氨 | 0.88 | 0.011 | 0.088 |  | 70% | 0.264 | 0.003 | 0.025 | / | 4.9 |  |  |  |  |
|  | TA024 | 1135 | 烟尘 | 10.57 | 0.0165 | 0.12 | 低氮燃烧 | / | 10.57 | 0.012 | 0.084 | 5 | / | / | 8 | 0.3 | 175 |
|  |  |  | SO2 | 29.07 | 0.078 | 0.56 |  |  | 29.07 | 0.033 | 0.24 | 35 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | NOx | 48.35 | 0.55 | 0.39 |  |  | 48.35 | 0.55 | 0.39 | 50 | / |  |  |  |  |
| 不锈钢钝化车间 | TA025 | 20000 | 硫酸雾 | 2.785 | 0.0557 | 0.324 | 碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.2785 | 0.00557 | 0.324 | 17.62 | / | DA025 | 20 | 0.3 | 25 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 3.34 | 0.0668 | 0.389 |  | 90% | 0.334 | 0.00668 | 0.389 | 60.63 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | 氟化物 | 0.14 | 0.0007 | 0.004 |  | 90% | 0.014 | 0.00007 | 0.14 | 9 | 0.135 |  |  |  |  |
| 喷涂车间 | TA026 | 10000 | 颗粒物 | 24.05 | 0.24 | 1.27 | 滤筒除尘 | 95% | 1.2 | 0.012 | 0.063 | 120 | / | DA026 | 15 | 0.5 | 25 |
|  | TA027 | 10000 | VOCs | 4 | 0.4 | 2 | 活性炭吸附 | 90% | 0.4 | 0.04 | 0.2 | 50 | / | DA027 | 15 | 0.5 | 25 |
|  | TA028 | 10000 | HCl | 80 | 0.66 | 5.0 | 碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 8 | 0.066 | 0.5 | 17.62 | / | DA028 | 15 | 0.5 | 25 |
|  | TA029 | 1135 | 烟尘 | 10.57 | 0.0165 | 0.12 | 低氮燃烧 | / | 10.57 | 0.012 | 0.084 | 5 | / | DA029 | 15 | 0.5 | 150 |
|  |  |  | SO2 | 29.07 | 0.078 | 0.56 |  |  | 29.07 | 0.033 | 0.24 | 35 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | NOx | 48.35 | 0.55 | 0.39 |  |  | 48.35 | 0.55 | 0.39 | 50 | / |  |  |  |  |
| 燃气锅炉 | TA030 | 1250 | 烟尘 | 10.57 | 0.0165 | 0.12 | 低氮燃烧 | / | 10.57 | 0.0165 | 0.12 | 5 | / | DA030 | 8 | 0.3 | 150 |
|  |  |  | SO2 | 29.07 | 0.078 | 0.56 |  |  | 29.07 | 0.078 | 0.56 | 35 | / |  |  |  |  |
|  |  |  | NOx | 43.35 | 0.53 | 0.36 |  |  | 43.35 | 0.53 | 0.36 | 50 | / |  |  |  |  |

表3.1-11  原环评无组织排放废气状况

| 产生源 | 污染物 | 产生情况 |  | 排放情况 |  | 面源参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 长（m） | 宽（m） | 高（m） |
| 厂房 | 氯化氢 | 0.032 | 0.0712 | 0.032 | 0.0712 | 121 | 460 | 5 |
|  | 硫酸雾 | 0.0023 | 0.0056 | 0.0023 | 0.0056 |  |  |  |
|  | 铬酸雾 | 0.000015 | 0.000035 | 0.000015 | 0.000035 |  |  |  |
|  | 氮氧化物 | 0.032 | 0.0712 | 0.032 | 0.0712 |  |  |  |
|  | 氰化物 | 0.0023 | 0.0056 | 0.0023 | 0.0056 |  |  |  |
|  | 氟化物 | 0.000015 | 0.000035 | 0.000015 | 0.000035 |  |  |  |

（2）变动后废气产排情况

根据物料平衡分析，变动后废气产排情况见下表

表3.1-12 变动后已建成生产线正常工况有组织排放废气状况

| 生产线 | 风量m3/h | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  | 处理情况 |  | 排放情况 |  |  | 标准限值 |  | 排气筒参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 产生量t/a | 处理方式 | 处理效率 | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 编号 | 高度 m | 内径 m | 温度 ℃ |
| 全自动铜排镀锡线（1车间） | 20000 | 硫酸雾 | 1.09 | 0.0218 | 0.127 | 多级碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.109 | 0.00218 | 0.0127 | 17.62 | / | DA001 | 20 | 0.8 | 25 |
| 全自动铜排镀锡线（2车间） | 20000 | 硫酸雾 | 1.355 | 0.0271 | 0.158 | 多级碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.1355 | 0.00271 | 0.0158 | 17.62 | / | DA002 | 20 | 0.8 | 25 |
| 全自动铜排镀锡线（3车间）（未建） | 20000 | 硫酸雾 | 1.35 | 0.0270 | 0.157 | 多级碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.135 | 0.0027 | 0.0157 | 17.62 | / | / | / | / | / |
| 铝氧化线 | 20000 | 硫酸雾 | 0.87 | 0.0174 | 0.101 | 多级碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.087 | 0.00174 | 0.0101 | 17.62 | / | DA003 | 20 | 0.8 | 25 |
| 铝牌镀铜锡线 | 20000 | 硫酸雾 | 2.645 | 0.0529 | 0.308 | 多级碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.2645 | 0.00529 | 0.0308 | 17.62 | / | DA004 | 20 | 0.8 | 25 |
| 镀镍线 | 20000 | 硫酸雾 | 0.295 | 0.0059 | 0.034 | 多级碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.029 | 0.0006 | 0.003 | 15.51 | / | DA005 | 20 | 0.8 | 25 |
| 1#化学镍线 | 20000 | 硫酸雾 | 2.256 | 0.0451 | 0.262 | 多级碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.2785 | 0.00557 | 0.0324 | 17.62 | / | DA006 | 20 | 0.8 | 25 |
|  |  | 氯化氢 | 2.705 | 0.0541 | 0.315 |  | 90% | 0.334 | 0.00668 | 0.0389 | 17.62 | / |  |  |  |  |
| 2#化学镍线 | 20000 | 硫酸雾 | 2.256 | 0.0451 | 0.262 | 多级碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.2785 | 0.00557 | 0.0324 | 17.62 | / | DA007 | 20 | 0.8 | 25 |
|  |  | 氯化氢 | 2.705 | 0.0541 | 0.315 |  | 90% | 0.334 | 0.00668 | 0.0389 | 17.62 | / |  |  |  |  |
| 塑料电镀线一车间（未建） | 20000 | 硫酸雾 | 2.785 | 0.0557 | 0.324 | 多级碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.2785 | 0.00557 | 0.0324 | 17.62 | / | / | / | / | / |
|  |  | 氯化氢 | 3.34 | 0.0668 | 0.389 |  | 90% | 0.334 | 0.00668 | 0.0389 | 17.62 | / |  |  |  |  |
|  | 5000 | 铬酸雾 | 0.14 | 0.0007 | 0.004 | 网格过滤+碱液喷淋洗涤吸收塔 | 95% | 0.014 | 0.00007 | 0.0004 | 0.022 | / | / | / | / | / |
|  | 5000 | 氰化氢 | 0.14 | 0.0007 | 0.004 | 次钠破氰+碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.014 | 0.00007 | 0.0004 | 0.08 | / | / | / | / | / |
| 热浸锌一车间 | 40000 | HCl | 80 | 1.38 | 9.98 | 碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 8 | 0.138 | 0.998 | 17.62 | / | DA008 | 20 | 1.0 | 25 |
|  | 25000 | 颗粒物 | 192.4 | 3.6 | 20.5 | 布袋除尘 | 95% | 9.62 | 0.18 | 1.025 | 20 | / | DA009 | 15 | 0.8 | 25 |
|  | 25000 | 颗粒物 | 192.4 | 3.6 | 20.5 | 水喷淋+汽水分离+布袋除尘 | 95% | 9.62 | 0.18 | 1.025 | 20 | / | DA010 | 15 | 0.8 | 125 |
|  |  | 氨 | 0.88 | 0.022 | 0.158 |  | 70% | 0.264 | 0.006 | 0.047 | / | 4.9 |  |  |  |  |
|  | 1135 | 烟尘 | 10.57 | 0.012 | 0.084 | 低氮燃烧 | / | 10.57 | 0.012 | 0.084 | 5 | / | / | 8 | 0.3 | 175 |
|  |  | SO2 | 29.07 | 0.033 | 0.24 |  |  | 29.07 | 0.033 | 0.24 | 35 | / |  |  |  |  |
|  |  | NOx | 48.35 | 0.55 | 0.39 |  |  | 48.35 | 0.55 | 0.39 | 50 | / |  |  |  |  |
| 热浸锌二车间 | 20000 | HCl | 80 | 0.66 | 5.0 | 碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 8 | 0.066 | 0.5 | 17.62 | / | DA011 | 20 | 1.0 | 25 |
|  | 15000 | 颗粒物 | 192.4 | 3.6 | 20.5 | 水喷淋+汽水分离+布袋除尘 | 95% | 9.62 | 0.18 | 1.025 | 20 | / | DA012 | 15 | 0.8 | 25 |
|  |  | 氨 | 0.88 | 0.011 | 0.088 |  | 70% | 0.264 | 0.003 | 0.025 | / | 4.9 |  |  |  |  |
|  | 1135 | 烟尘 | 10.57 | 0.0165 | 0.12 | 低氮燃烧 | / | 10.57 | 0.012 | 0.084 | 5 | / | / | 8 | 0.3 | 175 |
|  |  | SO2 | 29.07 | 0.078 | 0.56 |  |  | 29.07 | 0.033 | 0.24 | 35 | / |  |  |  |  |
|  |  | NOx | 48.35 | 0.55 | 0.39 |  |  | 48.35 | 0.55 | 0.39 | 50 | / |  |  |  |  |
| 热浸锌三车间（未建） | 20000 | HCl | 80 | 0.66 | 5.0 | 碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 8 | 0.066 | 0.5 | 17.62 | / | / | 20 | 1.0 | 25 |
|  | 15000 | 颗粒物 | 192.4 | 3.6 | 20.5 | 水喷淋+汽水分离+布袋除尘 | 95% | 9.62 | 0.18 | 1.025 | 20 | / | / | 15 | 0.8 | 25 |
|  |  | 氨 | 0.88 | 0.011 | 0.088 |  | 70% | 0.264 | 0.003 | 0.025 | / | 4.9 |  |  |  |  |
|  | 1135 | 烟尘 | 10.57 | 0.0165 | 0.12 | 低氮燃烧 | / | 10.57 | 0.012 | 0.084 | 5 | / | / | 8 | 0.3 | 175 |
|  |  | SO2 | 29.07 | 0.078 | 0.56 |  |  | 29.07 | 0.033 | 0.24 | 35 | / |  |  |  |  |
|  |  | NOx | 48.35 | 0.55 | 0.39 |  |  | 48.35 | 0.55 | 0.39 | 50 | / |  |  |  |  |
| 不锈钢钝化车间 | 20000 | 硫酸雾 | 2.785 | 0.0557 | 0.324 | 碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 0.2785 | 0.00557 | 0.324 | 17.62 | / | DA013 | 15 | 0.3 | 25 |
|  |  | 氮氧化物 | 3.34 | 0.0668 | 0.389 |  | 90% | 0.334 | 0.00668 | 0.389 | 60.63 | / |  |  |  |  |
|  |  | 氟化物 | 0.14 | 0.0007 | 0.004 |  | 90% | 0.014 | 0.00007 | 0.14 | 9 | 0.135 |  |  |  |  |
| 喷涂线（未建） | 10000 | 颗粒物 | 24.05 | 0.24 | 1.27 | 滤筒除尘 | 95% | 1.2 | 0.012 | 0.063 | 120 | / | DA014 | 15 | 0.5 | 25 |
|  | 10000 | VOCs | 4 | 0.4 | 2 | 活性炭吸附 | 90% | 0.4 | 0.04 | 0.2 | 50 | / | DA015 | 15 | 0.5 | 25 |
|  | 10000 | HCl | 80 | 0.66 | 5.0 | 碱液喷淋洗涤吸收塔 | 90% | 8 | 0.066 | 0.5 | 17.62 | / | DA016 | 15 | 0.5 | 25 |
|  | 1135 | 烟尘 | 10.57 | 0.0165 | 0.12 | 低氮燃烧 | / | 10.57 | 0.012 | 0.084 | 5 | / | DA017 | 15 | 0.5 | 150 |
|  |  | SO2 | 29.07 | 0.078 | 0.56 |  |  | 29.07 | 0.033 | 0.24 | 35 | / |  |  |  |  |
|  |  | NOx | 48.35 | 0.55 | 0.39 |  |  | 48.35 | 0.55 | 0.39 | 50 | / |  |  |  |  |
| 燃气锅炉 | 1250 | 烟尘 | 10.57 | 0.0165 | 0.12 | 低氮燃烧 | / | 10.57 | 0.0165 | 0.12 | 5 | / | DA018 | 8 | 0.3 | 150 |
|  |  | SO2 | 29.07 | 0.078 | 0.56 |  |  | 29.07 | 0.078 | 0.56 | 35 | / |  |  |  |  |
|  |  | NOx | 43.35 | 0.53 | 0.36 |  |  | 43.35 | 0.53 | 0.36 | 50 | / |  |  |  |  |

表3.1-13  变动后无组织排放废气状况

| 产生源 | 污染物 | 产生情况 |  | 排放情况 |  | 面源参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 长（m） | 宽（m） | 高（m） |
| 厂房 | 氯化氢 | 0.02944 | 0.0655 | 0.02944 | 0.0655 | 121 | 460 | 5 |
|  | 硫酸雾 | 0.00212 | 0.00515 | 0.00212 | 0.00515 |  |  |  |
|  | 氮氧化物 | 0.02944 | 0.0655 | 0.02944 | 0.0655 |  |  |  |
|  | 铬酸雾 | 0.000005 | 0.000012 | 0.000005 | 0.000012 |  |  |  |
|  | 氰化物 | 0.0008 | 0.0019 | 0.0008 | 0.0019 |  |  |  |
|  | 氟化物 | 0.000015 | 0.000035 | 0.000015 | 0.000035 |  |  |  |

表3.1-14 大气污染物有组织点源排放量核算表

| 污染物 | 原环评核算年排放量（t/a） | 已建项目核算排放量（t/a） | 未建项目排放总量（t/a） | 全厂项目建成后排放总量（t/a） | 全厂项目建成后剩余总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 1.502 | 1.2 | 0.0451 | 1.2451 | 0.2569 |
| 氯化氢 | 2.6127 | 2.1 | 0.3169 | 2.4169 | 0.1958 |
| 铬酸雾 | 0.0008 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
| 氰化物 | 0.12 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0.1196 |
| 颗粒物 | 1.903 | 1.54 | 0.256 | 1.796 | 0.107 |
| 氨 | 0.019 | 0.017 | 0.001 | 0.018 | 0.001 |
| 二氧化硫 | 0.71 | 0.58 | 0.08 | 0.66 | 0.05 |
| 氮氧化物 | 2.289 | 1.84 | 0.35 | 2.19 | 0.099 |
| VOCs | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.18 |
| 氟化物 | 0.14 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.03 |

由上述内容可知，变动后，废气排放量及排气筒数量有所减少。

3.1.3.3水污染物的产生及排放

（1）原环评废水产排情况

废水产排情况见表3.1-15。

表3.1-15 原环评废水产排情况

| 生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物产生 |  |  |  |  | 治理措施 | 污染物 | 废水排放量m3/a | 排放浓度限值mg/L | 排放量t/a | 排放时间h/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染物 | 核算方法 | 废水产生量m3/a | 浓度mg/L | 产生量t/a |  |  |  |  |  |  |
| 各生产线 | 镀镍、镍封后清洗槽 | DW001 含镍 废水 | pH | 类比法 | 11700 | 5-6 | / | 污水处理站处理 | pH | 90429.2 | 6-9 | / | 5280 |
|  |  |  | COD | 类比法 |  | 80 | 0.125 |  | COD |  | 500 | 45.21 |  |
|  |  |  | SS | 类比法 |  | 80 | 0.125 |  | SS |  | 400 | 36.17 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 类比法 |  | 15 | 0.0234 |  | NH3-N |  | 45 | 4.07 |  |
|  |  |  | 总氮 | 类比法 |  | 45 | 0.07 |  | 总氮 |  | 70 | 6.33 |  |
|  |  |  | 总镍 | 物料衡算法 |  | 40 | 0.0624 |  | 总磷 |  | 8 | 0.72 |  |
|  | 镀铬、钝化、钝化后清洗槽及铬酸雾处理装置 | DW002 含铬 废水 | pH | 类比法 | 22500 | 2-4 | / |  | 石油类 |  | 15 | 1.36 |  |
|  |  |  | COD | 类比法 |  | 75 | 0.225 |  | 总铜 |  | 0.093 | 0.008 |  |
|  |  |  | SS | 类比法 |  | 80 | 0.24 |  | 总镍 |  | 0.093 | 0.008 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 类比法 |  | 8 | 0.024 |  | 六价铬 |  | 0.037 | 0.003 |  |
|  |  |  | 总氮 | 类比法 |  | 24 | 0.072 |  | 总铬 |  | 0.185 | 0.015 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 物料衡算法 |  | 30 | 0.09 |  | 总锌 |  | 0.278 | 0.023 |  |
|  |  |  | 总铬 | 物料衡算法 |  | 50 | 0.15 |  | 总氰化物 |  | 0.077 | 0.007 |  |
|  | 镀铜、镀铜后清洗槽 | DW003 含铜 废水 | pH | 类比法 | 9000 | 2-4 | / |  | 总银 |  | 0.006 | 0.0005 |  |
|  |  |  | COD | 类比法 |  | 80 | 0.096 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 类比法 |  | 80 | 0.096 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 类比法 |  | 15 | 0.018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总氮 | 类比法 |  | 45 | 0.054 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铜 | 物料衡算法 |  | 35 | 0.042 |  |  |  |  |  |  |
|  | 除油、酸洗、除蜡后清洗槽 | DW004 前处理废水 | pH | 类比法 | 45943.2 | 5-6 | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COD | 类比法 |  | 480 | 2.407 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 类比法 |  | 200 | 1.003 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 类比法 |  | 15 | 0.075 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总氮 | 类比法 |  | 80 | 0.401 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 类比法 |  | 50 | 0.251 |  |  |  |  |  |  |
|  | 活化、镀锌、出光后清洗槽及酸碱废气处理装置 | DW005 综合 废水 | pH | 类比法 | 28320 | 10-12 | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COD | 类比法 |  | 250 | 0.944 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 类比法 |  | 100 | 0.378 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 类比法 |  | 20 | 0.0755 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总氰化物 | 类比法 |  | 0.53 | 0.014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总银 | 类比法 |  | 0.04 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总氮 | 类比法 |  | 50 | 0.189 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总锌 | 物料衡算法 |  | 60 | 0.227 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面清洗及退镀后的清洗槽 | DW006 混排 废水 | pH | 类比法 | 4088 | 3-5 | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COD | 类比法 |  | 500 | 0.273 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 类比法 |  | 250 | 0.136 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 类比法 |  | 20 | 0.011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总氮 | 类比法 |  | 60 | 0.033 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总镍 | 物料衡算法 |  | 50 | 0.027 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 物料衡算法 |  | 8 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铬 | 物料衡算法 |  | 10 | 0.005 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铜 | 物料衡算法 |  | 10 | 0.005 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总锌 | 物料衡算法 |  | 20 | 0.011 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职工 生活 | DW007 生活 污水 | pH | 类比法 | 7200 | 6-9 | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COD | 类比法 |  | 350 | 0.252 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 类比法 |  | 200 | 0.144 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 类比法 |  | 15 | 0.0108 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总氮 | 类比法 |  | 70 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 | 类比法 |  | 5 | 0.0036 |  |  |  |  |  |  |

变动后（含未建设生产线）废水产排情况见表3.1-16

表3.1-16 变动后废水产排情况

| 生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物产生 |  |  |  |  | 治理措施 | 污染物 | 废水排放量m3/a | 排放浓度限值mg/L | 排放量t/a | 排放时间h/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染物 | 核算方法 | 废水产生量m3/a | 浓度mg/L | 产生量t/a |  |  |  |  |  |  |
| 各生产线 | 镀镍、镍封后清洗槽 | DW001 含镍 废水 | pH | 类比法 | 10055 | 5-6 | / | 污水处理站处理 | pH | 76767.81 | 6-9 | / | 7200 |
|  |  |  | COD | 类比法 |  | 80 | 0.804 |  | COD |  | 500 | 38.384 |  |
|  |  |  | SS | 类比法 |  | 80 | 0.804 |  | SS |  | 400 | 30.707 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 类比法 |  | 15 | 0.151 |  | NH3-N |  | 45 | 3.455 |  |
|  |  |  | 总氮 | 类比法 |  | 45 | 0.452 |  | 总氮 |  | 70 | 5.374 |  |
|  |  |  | 总镍 | 物料衡算法 |  | 40 | 0.402 |  | 总磷 |  | 8 | 0.614 |  |
|  | 钝化、钝化后清洗槽及铬酸雾处理装置 | DW002 含铬 废水 | pH | 类比法 | 20415 | 2-4 | / |  | 石油类 |  | 15 | 1.152 |  |
|  |  |  | COD | 类比法 |  | 75 | 1.531 |  | 总铜 |  | 0.093 | 0.007 |  |
|  |  |  | SS | 类比法 |  | 80 | 1.633 |  | 总镍 |  | 0.093 | 0.007 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 类比法 |  | 8 | 0.163 |  | 六价铬 |  | 0.0004 | 0.00003 |  |
|  |  |  | 总氮 | 类比法 |  | 24 | 0.490 |  | 总银 |  | 0.006 | 0.0004 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 物料衡算法 |  | 6 | 0.122 |  | 总氰化物 |  | 0.077 | 0.006 |  |
|  |  |  | 总铬 | 物料衡算法 |  | 10 | 0.204 |  | 总铬 |  | 0.01 | 0.001 |  |
|  | 镀铜、镀铜后清洗槽 | DW003 含铜 废水 | pH | 类比法 | 7747.81 | 2-4 | / |  | 总锌 |  | 0.278 | 0.021 |  |
|  |  |  | COD | 类比法 |  | 80 | 0.620 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 类比法 |  | 80 | 0.620 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 类比法 |  | 15 | 0.116 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总氮 | 类比法 |  | 45 | 0.349 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铜 | 物料衡算法 |  | 35 | 0.271 |  |  |  |  |  |  |
|  | 除油、酸洗、除蜡后清洗槽 | DW004 前处理废水 | pH | 类比法 | 36560 | 5-6 | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COD | 类比法 |  | 480 | 17.549 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 类比法 |  | 200 | 7.312 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 类比法 |  | 15 | 0.548 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总氮 | 类比法 |  | 80 | 2.925 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 类比法 |  | 50 | 1.828 |  |  |  |  |  |  |
|  | 活化、出光后清洗槽及酸碱废气处理装置 | DW005 综合 废水 | pH | 类比法 | 22920 | 10-12 | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COD | 类比法 |  | 250 | 5.730 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 类比法 |  | 100 | 2.292 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总氰化物 | 类比法 |  | 20 | 0.458 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总银 | 类比法 |  | 0.53 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 类比法 |  | 20 | 0.458 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总氮 | 类比法 |  | 50 | 1.146 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总锌 | 物料衡算法 |  | 60 | 1.375 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面清洗及退镀后的清洗槽 | DW006 混排 废水 | pH | 类比法 | 3160 | 3-5 | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COD | 类比法 |  | 500 | 0.211 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 类比法 |  | 250 | 0.105 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 类比法 |  | 20 | 0.009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总氮 | 类比法 |  | 60 | 0.026 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总镍 | 物料衡算法 |  | 50 | 0.021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 物料衡算法 |  | 8 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铬 | 物料衡算法 |  | 10 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总铜 | 物料衡算法 |  | 10 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总锌 | 物料衡算法 |  | 20 | 0.009 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职工 生活 | DW007 生活 污水 | pH | 类比法 | 7200 | 6-9 | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COD | 类比法 |  | 350 | 0.252 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 类比法 |  | 200 | 0.144 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 类比法 |  | 15 | 0.0108 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总氮 | 类比法 |  | 70 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 | 类比法 |  | 5 | 0.0036 |  |  |  |  |  |  |

废水处理工艺不发生变动，在废水量及其污染物有所减少的情况下，废水处理工艺仍旧可以满足分水处理水质要求。

3.1.3.4 固体废物产排变化情况。

表3.1-17 已批复环评中固体废物的产生量

| 序号 | 危废名称 | 危废类别 | 危废代码 | 产生量t/a | 产生装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 危险特性 | 暂存方式 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废碱液 | HW17 | 336-064-17 | 20 | 除油脱脂槽、电解除油槽、超声除油槽、预浸槽、中和槽、超声除蜡槽 | 液态 | 碱、有机物 | 碱、COD、石油类 | T/C | 桶装贮存 | 委托资质单位处置 |
| 2 | 废酸液 | HW17 | 336-064-17 | 20 | 酸洗、活化 | 液态 | 酸、有机物 | 酸、COD | T/C | 桶装贮存 |  |
| 3 | 钝化废液 | HW17 | 336-068-17 | 5 | 蓝白钝化槽、彩色钝化槽 | 液态 | 酸、铬 | 酸、铬 | T | 桶装贮存 |  |
| 4 | 废封闭液 | HW17 | 336-063-17 | 2 | 封闭槽 | 液态 | 难挥发有机物 | 难挥发有机物 | T | 桶装贮存 |  |
| 5 | 废退镀液 | HW17 | 336-066-17 | 5 | 退镀槽 | 液态 | 有机物、铜、镍、铬 | 有机物、铜、镍、铬 | T | 桶装贮存 |  |
| 6 | 含镍槽渣 | HW17 | 336-054-17 | 6 | 镀镍槽 | 固态 | 铜 | 铜 | T | 桶装贮存 |  |
| 7 | 含铜槽渣 | HW17 | 336-062-17 | 2 | 镀铜槽 | 固态 | 镍 | 镍 | T | 桶装贮存 |  |
| 8 | 含锌槽渣 | HW17 | 336-052-17 | 2 | 镀锌槽 | 固态 | 锌 | 锌 | T | 桶装贮存 |  |
| 9 | 含铬槽渣 | HW17 | 336-069-17 | 3 | 镀铬槽 | 固态 | 铬 | 铬 | T | 桶装贮存 |  |
| 10 | 退镀槽渣 | HW17 | 336-066-17 | 3 | 退镀槽 | 固态 | 有机物、铜、镍、铬 | 有机物、铜、镍、铬 | T | 桶装贮存 |  |
| 11 | 废内包装物、废试剂瓶等 | HW49 | 900-039-49 | 5 | 各电镀线 | 固态 | 酸碱、铜、镍、铬、锌 | 酸碱、铜、镍、铬、锌 | T | 桶装贮存 |  |
| 12 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 10 | 喷涂线 | 固态 | 有机废气 | 有机废气 | T | 袋装贮存 |  |
| 13 | 废水处理污泥 | HW17 | 336-054-17；336-069-17；336-062-17；336-063-17 | 1500 | 废水处理 | 固态 | 酸碱、铜、镍、铬、锌 | 酸碱、铜、镍、铬、锌 | T | 袋装贮存 |  |
| 14 | 锌粉尘 | HW23 | 336-103-23 | 57 | 热镀锌废气处理 | 固态 | 锌 | 锌 | T | 袋装贮存 |  |
| 15 | 次品 | 一般废物 | 49 | 3 | 电镀生产线 | 固态 | 金属等 | 金属等 | / | 袋装贮存 | 物资回收单位处理 |
| 16 | 锌渣（底渣和浮渣） | 一般废物 | 64 | 100 | 热浸锌生产线 | 固态 | 锌 | 锌 | / | 袋装贮存 |  |
| 17 | 废外包装物 | 一般废物 | 07 | 1 | 生产线 | 固态 | 纸制品、塑料 | / | / | 袋装贮存 |  |
| 18 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 30 | 办公生活 | 固态 | 生活垃圾 | / | / | / | 委托环卫处理处置 |

由于原环评时，设想为热浸锌前处理工段的酸洗过程产生的废酸随着后道清洗水带出，进入污水处理系统。目前实际建设过程中，酸洗采用的盐酸浓度较高，后道清洗带出量较小，较大量的酸液在酸洗后作为废酸，打包后委托处置，不进入废水处理系统。该部分废酸的产生量为1580t/a。同时，原环评在对废水处理污泥进行核算时，考虑到酸碱中和产生大量物化污泥，热浸锌酸洗的较高浓度酸液不再进入系统后，产生的物化污泥大大降低，根据设计单位提供的同类型项目实际运行情况，污水处理污泥的产生量约为500t/a。

综上，变动后固废产生情况见下表。

表3.1-18 变动后固体废物的产生量

| 序号 | 危废名称 | 危废类别 | 危废代码 | 产生量t/a | 产生装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 危险特性 | 暂存方式 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废碱液 | HW17 | 336-064-17 | 20 | 除油脱脂槽、电解除油槽、超声除油槽、预浸槽、中和槽、超声除蜡槽 | 液态 | 碱、有机物 | 碱、COD、石油类 | T/C | 桶装贮存 | 委托资质单位处置 |
| 2 | 废酸液 | HW17 | 336-064-17 | 1600 | 酸洗、活化、热镀锌 | 液态 | 酸、有机物 | 酸、COD | T/C | 桶装贮存 |  |
| 3 | 钝化废液 | HW17 | 336-068-17 | 5 | 蓝白钝化槽、彩色钝化槽 | 液态 | 酸、铬 | 酸、铬 | T | 桶装贮存 |  |
| 4 | 废封闭液 | HW17 | 336-063-17 | 2 | 封闭槽 | 液态 | 难挥发有机物 | 难挥发有机物 | T | 桶装贮存 |  |
| 5 | 废退镀液 | HW17 | 336-066-17 | 5 | 退镀槽 | 液态 | 有机物、铜、镍、铬 | 有机物、铜、镍、铬 | T | 桶装贮存 |  |
| 6 | 含镍槽渣 | HW17 | 336-054-17 | 6 | 镀镍槽 | 固态 | 铜 | 铜 | T | 桶装贮存 |  |
| 7 | 含铜槽渣 | HW17 | 336-062-17 | 2 | 镀铜槽 | 固态 | 镍 | 镍 | T | 桶装贮存 |  |
| 8 | 含锌槽渣 | HW17 | 336-052-17 | 2 | 镀锌槽 | 固态 | 锌 | 锌 | T | 桶装贮存 |  |
| 9 | 含铬槽渣 | HW17 | 336-069-17 | 3 | 镀铬槽 | 固态 | 铬 | 铬 | T | 桶装贮存 |  |
| 10 | 退镀槽渣 | HW17 | 336-066-17 | 3 | 退镀槽 | 固态 | 有机物、铜、镍、铬 | 有机物、铜、镍、铬 | T | 桶装贮存 |  |
| 11 | 废内包装物、废试剂瓶等 | HW49 | 900-039-49 | 5 | 各电镀线 | 固态 | 酸碱、铜、镍、铬、锌 | 酸碱、铜、镍、铬、锌 | T | 桶装贮存 |  |
| 12 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 10 | 喷涂线 | 固态 | 有机废气 | 有机废气 | T | 袋装贮存 |  |
| 13 | 废水处理污泥 | HW17 | 336-054-17；336-069-17；336-062-17；336-063-17 | 500 | 废水处理 | 固态 | 酸碱、铜、镍、铬、锌 | 酸碱、铜、镍、铬、锌 | T | 袋装贮存 |  |
| 14 | 锌粉尘 | HW23 | 336-103-23 | 57 | 热镀锌废气处理 | 固态 | 锌 | 锌 | T | 袋装贮存 |  |
| 15 | 次品 | 一般废物 | 49 | 3 | 电镀生产线 | 固态 | 金属等 | 金属等 | / | 袋装贮存 | 物资回收单位处理 |
| 16 | 锌渣（底渣和浮渣） | 一般废物 | 64 | 100 | 热浸锌生产线 | 固态 | 锌 | 锌 | / | 袋装贮存 |  |
| 17 | 废外包装物 | 一般废物 | 07 | 1 | 生产线 | 固态 | 纸制品、塑料 | / | / | 袋装贮存 |  |
| 18 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 30 | 办公生活 | 固态 | 生活垃圾 | / | / | / | 委托环卫处理处置 |

本项目变动后废酸液产生量增加1580t/a，废水处理污泥产生量减少1000t/a。一般固废和生活垃圾没有发生变动。

3.1.3.5 噪声

已批复环评中噪声排放情况见表3.1-19。

表3.1-19  已批复环评中噪声排放情况

| 主要生产单元 | 生产设施 |  | 声源类型 | 噪声源强 |  | 降噪措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 |  | 核算方法 | 噪声值 | 工艺 | 降噪效果 |
| 厂房 | 电镀线 | 13条 | 频发 | 类比法 | 70 | 厂房降噪 | 20dB |
|  | 风机 | 50台 | 频发 | 类比法 | 75 |  |  |
|  | 冷却设备 | 15台 | 频发 | 类比法 | 70 |  |  |
|  | 空压机 | 20台 | 偶发 | 类比法 | 85 |  |  |

变动后，减少了3台废气处理风机，其余高噪声设备与原环评时一致。

3.1.3.6污染物排放总量

表3.1-20 已建生产线污染物排放量情况（单位：t/a）

| 种类 |  | 污染物名称 | 原环评排放量 |  | 已建项目排放量 |  | 全厂项目建成后排放总量 |  | 剩余总量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 接管量 | 排入外环境量 | 接管量 | 排入外环境量 | 接管量 | 排入外环境量 | 接管量 | 排入外环境量 |
| 废水 |  | 水量 | 90429.2 | 90429.2 | 69990 | 69990 | 75757.81 | 75757.81 | 14671.39 | 14671.39 |
|  |  | COD | 45.21 | 4.050 | 34.993 | 3.135 | 38.384 | 3.838 | 6.826 | 0.212 |
|  |  | SS | 36.17 | 2.423 | 27.996 | 1.875 | 30.707 | 0.768 | 5.463 | 1.655 |
|  |  | 氨氮 | 4.07 | 0.645 | 3.15 | 0.499 | 3.455 | 0.384 | 0.615 | 0.261 |
|  |  | 总氮 | 6.33 | 1.208 | 4.899 | 0.935 | 5.374 | 1.152 | 0.956 | 0.056 |
|  |  | 总磷 | 0.72 | 0.027 | 0.557 | 0.021 | 0.614 | 0.023 | 0.106 | 0.004 |
|  |  | 石油类 | 1.36 | 0.161 | 1.053 | 0.125 | 1.152 | 0.077 | 0.208 | 0.084 |
|  |  | 总铜 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | 总镍 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | 六价铬 | 0.003 | 0.003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00297 | 0.00297 |
|  |  | 总银 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 |
|  |  | 总氰化物 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | 总铬 | 0.015 | 0.015 | 0.007 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.014 |
|  |  | 总锌 | 0.023 | 0.023 | 0.018 | 0.0178 | 0.021 | 0.021 | 0.002 | 0.002 |
| 废气 | 有组织 | 硫酸雾 | 1.502 |  | 1.2 |  | 1.502 |  | 0.302 |  |
|  |  | 氯化氢 | 2.6127 |  | 2.1 |  | 2.6127 |  | 0.5127 |  |
|  |  | 铬酸雾 | 0.0008 |  | 0 |  | 0.0008 |  | 0.0008 |  |
|  |  | 氰化物 | 0.12 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0.12 |  |
|  |  | 颗粒物 | 1.903 |  | 1.54 |  | 1.903 |  | 0.363 |  |
|  |  | 氨 | 0.019 |  | 0.017 |  | 0.019 |  | 0.002 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 0.71 |  | 0.58 |  | 0.71 |  | 0.13 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 2.289 |  | 1.84 |  | 2.289 |  | 0.449 |  |
|  |  | VOCs | 0.2 |  | 0.16 |  | 0.2 |  | 0.04 |  |
|  |  | 氟化物 | 0.14 |  | 0.11 |  | 0.14 |  | 0.03 |  |
| 固废 |  | 危险废物 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 一般固废（生活垃圾） | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

## 3.2大气环境影响评价

变动后，减少了4座排气筒（氰化物2座，铬酸雾2座），增加了1座颗粒物排气筒。相比原环评时，周边敏感点未发生变动，均位于卫生防护距离以外。通过估算模式计算，增加的颗粒物排气筒最大落地浓度为2.2086mg/m3，占标率为0.491%，对周边环境影响较小。

## 3.3地表水环境影响评价

变动后接入兴隆污水处理厂废水量减少，水质大体相当。因此变动后本项目废水接入兴隆污水处理厂可行，对地表水环境影响可接受。

## 3.4固废环境影响评价

本次变动没有增加盐酸的使用量。热镀锌使用的盐酸为槽车运输直接进入酸洗槽，不在场内暂存。酸洗槽废酸由作为废水处置调整为委托有资质的单位合规处置，废酸及废水处理污泥产生量相应发生变动。

危废暂存间已做好以下防腐防渗及分类收集措施:

⑴危废暂存间地面采用环氧树脂和玻璃纤维布打底，并设置3mm厚的防腐防渗层(渗透系数≤1×10-10cm/s)；

⑵危险废物应分类收集储存，并分类别存放在密闭塑料容器中，盛装危险废物的容器材质和衬里与危险废物相容，装在同一容器内的危险废物相容；

⑶各类危险废物分别设有储漏盘，起防泄漏作用。在危废仓库门前设置漫坡，防止发生泄漏事故废液漫出；

(4)盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》附录A所示的标签。

危险废物运输过程环境影响分析

①厂内运输

项目危险废物从生产车间产生后沿着厂区西面通道运输到危废暂存间。各类危险废物装桶或装袋后，装入运输工具前，再加装一个带盖子的放泄漏槽，将已装桶或装袋的危险废物放入此放泄漏槽中，并盖上盖子，从而保障从产生环节到贮存场所各类危险废物不会散落和泄漏在厂区地面。

②厂外运输

危险废物在运输途中，因包装不当或运输车辆状况不佳、驾驶员违章以及其它的意外事故等将有可能造成危险废物倾倒、流失等，使环境受到污染或者人员受到伤害。

建设单位应严格按危险废物的种类进行收集、包装是降低废物运输过程环境影响关键。建设单位将严格按照相关要求进行收集和包装，视危险废物特征不同分别采用槽罐车、吨桶、吨袋等密闭的包装容器、各类包装容器由建设单位负责提供，以避免因危废移出者包装不当而加大运输风险。

建设单位将定期对员工进行培训，危废收集人员均配套了手套、口罩等防护措施，以最大限度的减少收集过程沾染废物对工作人员的危害。

危险废物的运输须委托江苏永吉环保科技有限公司进行，危险废物收运车辆的行驶严格按照当地公安部门与交通部门协商确定的行驶路线和行驶时段行驶。所有运输车辆按规定的行走路线运输，车辆安装GPS定位设施，车辆的运输情况反馈回危废处理中心的信息平台,显示车辆所在的位置、车况等，由信息中心向车辆发送指令。司机配备专用的移动式通讯工具，一旦发生紧急事故，可及时就地报警。

项目的运输路线不跨过主要饮用水源保护区，主要通过高速公路和省道进行运输，项目收集的危险废物在运输过程对敏感点的影响不大。

综上，本项目变动后固废产生量有所增加，但变动后各固废均能得到合理处置，固废零排放。因此，本项目变动后固废环境影响较小。

## 3.5 环境风险源

本项目变动后，危险废物的场内暂存量有所增加，危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、）《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）规范设计建造。具体要求如下：

①按照苏环办〔2019〕327号中要求在厂区门口设置“危险废物产生单位信息公开标识牌”；危废库内设置“危险废物贮存设施标识牌”；危险废物包装桶（袋）表面粘贴或系挂危废标签。

②危废库内进行基础防渗，下设环氧地坪，做到防风、防雨和防晒。设置隔间，不相容的废物分别堆放。

③建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。

④加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生，防止出现危险废物渗漏等二次污染情况。

⑤危废库内设置截流沟与应急池或按照液态危废的存储量设置托盘。

目前厂内已按照规范建设危废库，危废暂存过程对环境影响较小。

同时，变动后减少了氰化物、铬酸、重铬酸钾等原辅材料的使用，综合来看，全厂环境风险源有所减少.

## 3.6 风险防范措施

本项目的风险防范措施为：

3.6.1总图布置和建筑风险防范措施

⑴总图布置

厂内道路实行人流、物流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划分专用车辆行驶路线、限速标志等并严格执行。在园区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道等防护设施。

⑵建筑安全防范措施

厂房建设及总体布局严格按照《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等国家有关法规及技术标准的相关规定执行。

3.6.2 生产、储运过程风险防范措施

一、生产过程风险防范措施

⑴生产过程中应严格按照有关规范采取必要的风险防范措施，对使用和输送易燃易爆、有毒有害物质的设备和管道加强密闭，并配置防火设施；

⑵在生产中要严格执行相关技术规程和生产操作规程，并认真做好生产运行记录；

⑶生产过程中配备专人进行生产管理，确保各项生产环境风险防范措施落实到位。

二、 贮存过程防范措施

⑴贮存过程

化学品仓库的风险防范措施如下：

①仓库四周设置地沟避免泄漏物料流入水体。泄漏的物料经收集后作为废液送相应委外单位处理；

②经常检查管道，地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏；

③消防废水必须经有效预处理后才能排入管网，严禁消防水不经处理直接外排；

④化学品必须设置于阴凉、通风的库房，库房必须防渗、防漏、防雨；上述物质不可受到阳光直晒，应采取必要的通风和降温措施；

⑤定期检查贮存桶的完好情况，避免危化品泄漏导致环境风险事故；

⑥应加强火源管理，严禁烟火带入。

⑵运输过程

根据相关报道，多数风险事故易由交通事故导致，故在运输过程中应做到如下几点：

①严格遵守《危险化学品安全管理条例》规定：如对装运危化品的槽车、罐体等进行检测；对危险运输品打上明显标记；提前与目的地公安部门取得联系，合理规划运输路线及运输时间；危险品的装运应做到定车、定人等。

②运输危险化学品的驾驶员、装卸人员和押运人员必须了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输危险化学品，必须配备必要的应急处理器材和防护用品。

③在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

3.6.3 事故池设置

⑴本项目新建1000m3事故池。为了保证废水处理站的正常运行及应对火灾及泄漏事故废水的收容处理，满足本项目需求。

⑵本项目各个车间周围均设地沟(雨水收集沟)，雨水收集沟设置切换装置，正常状况下切换装置设置在进入废水系统状态，以便能及时、有效地收集厂区初期污染雨水；当发生火灾、爆炸事故和物料泄漏事故，进行消防和地面冲洗时，消防过程产生的消防液和泄漏冲洗废液通过地表径流，进入雨水收集沟，雨水收集沟的切换装置成导入状态并收纳进入事故应急池，可防止火灾爆炸事故的消防液由雨水沟直接进入周边水体；消防尾水等事故废水收集在雨水紧急收集池、车间废水池和事故应急池内，然后用泵打至调节池进行处理。

⑶经常对排水管道进行检查和维修，保持畅通、完好。加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行，使安全工作做到经常化和制度化。

3.6.4 应急处理措施

事故应急措施是防止风险事故进一步扩大、并使伤员得到急时救治的不可或缺的环保措施。由以上风险分析可知，一旦发生风险事故其破坏力强，后果较严重。为了最大程度地降低事故的影响，必须制订应急预案，一旦事故发生，应立刻启动应急预案。

一、应急指挥机构

应急组织机构包括工厂组织机构和救援专业队伍。在企业应急指挥小组的统一领导下，公司员工编为抢险抢救组、通讯联络组、物资供应组、现场警戒组及医疗救助组，成立专门的应急组织机构和人员。

①工厂组织机构

企业成立“环境事故应急救援指挥领导小组”，由总经理和主管生产的副总经理及生产、安全、设备等各部门组成，下设应急救援办公室负责日常工作。发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，总经理任总指挥，主管生产副总经理任副总指挥，负责企业应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在办公室。若总经理和副总经理不在企业时，由副总经理、环保科室负责人临时代理总指挥和副总指挥。

②救援专业队伍的组成和分工

企业各职能部门和全体职工都负有事故应急救援的责任，各救援专业队伍（含义务消防队），是事故应急救援的骨干力量，其任务主要是承担事故的救援和处置。等待急救队或外界的救援会使微小事故变成大事故，因此每个职工都应按应急计划接受基本培训，使其在发生事故时采取正确的行动。

二、 应急措施

当火灾发生时，发现者首先应保持镇定，根据火势的大小和现场情况来采取相应的措施，具体措施如下：

⑴火灾初期

火灾发生初期是灭火的最佳时期，在火灾尚未扩大到不可控制之前，发现者不应立刻逃离现场，应果断地拨打火警电话并呼叫厂区其他人员一起参与灭火，在消防队员进场之前，尽量使用厂区配备的灭火器进行灭火或者阻止火势的蔓延；若火场附近有易燃物体，应及时将其搬离火场，防止火势增大；若发生喷射火时，应立刻关闭天然气阀门；灭火时应注意人身安全，建议佩戴配备的面具进行灭火；消防队员抵达后，应主动告知起火的原因、起火的物质等基本信息，配合消防队员进行灭火。

⑵火灾中后期

火灾发生一段时间后，火势已经不可控制，发现者应立刻拨打火警电话和通知厂区负责人，呼叫厂区内其他人员撤离火场；厂区负责人接到信息后应立刻赶往火灾现场并启动应急预案。

⑶环境事故

当火灾进一步升级，已经蔓延向厂外成为环境风险事故时，应及时快速地疏散项目周边的人群，采取隔离沟等措施阻止火势进一步蔓延。

三、 应急监测计划

根据对事故的分析，事故发生后对外环境的影响主要体现在大气环境方面。因此，为及时了解本项目事故产生的主要大气污染物对周边环境的影响程度，掌握其扩散规律，以及时疏散影响范围内的人员，最大程度地降低事故造成的影响和人员伤亡，建设单位应制定事故的应急监测计划，本环评建议的监测计划如下：

监测点布设：厂区边界、下风向的环境敏感点。

监测项目：环境空气：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、HCl、硫酸雾、铬酸雾；地表水：根据事故类型和排放物质确定，本项目的地表水事故因子主要为：pH、COD、石油类、总铬、六价铬、总铜、总镍、总锌。

监测频次：事故初期，采样1次/2h；事故结束后，应定期进行监测，直至事故场地周边的大气环境质量基本恢复到事故前的水平为止。

监测采样方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》等技术规范中提供的监测采样方法。

监测报告：事故现场的应急监测机构负责每小时向扬中市生态环境局、应急管理局等提供分析报告。

综上，本项目变动后，风险防范措施与原环评文件相比，没有降低，原环评文件中涉及的风范措施均已设置，在风险源有所减少的前提下，风险防范措施可保证其有效性。

。

# 4结论

综上，本项目发生一般变动后，原建设项目环境影响评价结论不发生变化。

目 录

1变动情况	1

1.1环保手续的办理情况	1

1.2变动情况	4

2评价要素	11

2.1环境空气质量标准	11

2.2地表水环境质量标准	11

2.3声环境质量标准	11

2.4大气污染物排放标准	11

2.5水污染物排放标准	12

2.6厂界噪声排放标准	12

2.7固废污染控制标准	12

2.8评价等级和评价范围	13

3环境影响分析说明	22

3.1 变动前后产排污变化情况	22

3.2大气环境影响评价	64

3.3地表水环境影响评价	64

3.4固废环境影响评价	64

3.5 环境风险源	65

3.6 风险防范措施	66

4结论	70

镇江市荣马镀业有限公司

提标改造项目

一般变动环境影响分析报告

建设单位：镇江市荣马镀业有限公司

2024年3月